Министерство Образования Российской Федерации

Государственное Образовательное Учреждение

Высшего Профессионального Образования

Воронежский государственный архитектурно-строительный универстет

Строительный факультет

### Кафедра проектирования промышленных, гражданских зданий и сооружений

# Пояснительная записка

К курсовому проекту на тему:

«Девятиэтажный жилой дом с общественной пристройкой»

Выполнил: студент 134 группы

Проверил:

Принял:

г. Воронеж, 2008 г.

Содержание:

- Введение

- Генеральный план

- Объёмно-планировочное решение

- Конструктивное решение

- Теплотехнический расчёт

- Решение фасада и внутренняя отделка помещения

Список используемой литературы

- Введение

Требуется разработать архитектурно-конструктивный проект, где проектируемое здание относится к сооружениям для проживания, а также общественное здание – магазин «хлебо-кондитерский» торговой площадью 250м2 во встроено-пристроенном блоке к 9-этажной блок-секции. Класс здания – 1, степень огнестойкости – 2, степень долговечности -2.

Место строительства – г. Липецк.

Рельеф местности – спокойный, с незначительным уклоном.

Грунтовые условия: насыпной грунт – 0,6 м, песок мелкий плотного сложения – 2,3 м, глина твёрдой конструкции – 8,0 м

Уровень грунтовых вод ниже поверхности земли на 3,5 м.

Здание классифицируется по назначению как общественное.

Господствующие ветры в зимнее время – юго-западный, в летнее – северо-западный (см. рис.)

- Генеральный план

Одной стороной участок выходит на улицу Солнечная.

Генеральным планом закреплено строительство:

- 9 –этажной блок-секции.

- общественного корпуса – магазин «хлебо-кондитерский» торговой площадью 250м2

- стоянки автомобилей.

- детская площадки

- спортивная площадка

- устройство газонов.

- устройство контейнеров для мусора, пожарных резервуаров.

На площадках для отдыха предусмотрены скамейки для отдыха, газоны, древесно-кустарниковые насаждения. Покрытием всех тротуаров и площадок является тротуарная плитка. Защита от шума города обеспечена планировочными и конструктивными решениями.

Технико-экономические показатели:

- площадь участка Ау = 9331,5 м².

- площадь застройки Аз = 1641 м²

- площадь зелёных насаждений – Ао = 4405,5 м²

- коэффициенты:

плотности застройки К1 = Аз / Ау = 0,176

озеленения К2 = Ао / Ау = 0,472

3. Объёмно-планировочное решение

Блок-секция с столовой и магазином запроектирована в 2-х блоках:9-ти этажный жилой корпус, общественный корпус – магазин «хлебо-кондитерский»

Планировочная схема жилого корпуса – коридорная.

Здание в осях имеет сложную форму:

Длина в осях – 25200.

Длина в осях – 18000.

Полная длина в осях – 43200.

Ширина в осях – 14400.

Ширина в осях – 30000.

Высота жилого корпуса – 28960.

Высота общественного блока – 3450.

В здании запроектированы 1 основной вход, 1 лестница. Также в здании имеется лифт – пассажирский, 630 кг.

Проектируемое здание функционально состоит из:

- 9 –этажной блок-секции.

- магазин «хлебо-кондитерский» торговой площадью 250м2 во встроено-пристроенном блоке.

Проектируемое здание – это многоэтажное здание с неотапливаемым подвалом и холодным чердаком.

В блок – секции предусмотрены следующие типы и количество помещений:

1. Квартиры однокомнатные - количество 9, площадь-14,09 м2 .

2. Квартиры однокомнатные - количество 18, площадь-20,65 м2 .

3. Квартиры трёхкомнатные - количество 18, площадь-45,31 м2 .

Средняя площадь квартиры – 26,68 м2 .

В магазину «хлебо-кондитерский» торговой площадью 250м2 во встроено-пристроенном блоке расположены:

- Торговый зал 23,93 м2 .

- Зал кафетерия 96,10 м2 .

- Подсобное помещение кафетерия 12,05 м2 .

- Кладовая хлеба и кондитерских изделий 49,45 м2 .

- Кладовая бакалей 12,06 м2 .

- Кладовая ночного завоза хлеба 13,39 м2 .

- Охлаждаемая камера 12,12 м2 .

- Фреон 16,70 м2 .

- Помещения для тары и обменного фонда контейнеров 11,12 м2 .

- Моечная 7,03 м2 .

- Бельевая 12,94 м2 .

- Помещение для упаковочных материалов 3,63 м2 .

- Загрузочная 9,83 м2 .

- Кладовая уборочного инвентаря 13,66 м2 .

- Техпомещение 7,34 м2 .

- Электрощитовая 6,8 м2 .

- Коридоры, тамбуры 58,30 м2 .

- Комната персонала 16,12 м2 .

- Кабинет директора и контора 23,29 м2 .

- Санузлы, душевая 12,30 м2 .

- Гардеробные 18,50 м2 .

- Коридоры 4,29 м2

Технико-экономические показатели:

- Строительный объём V=32772 м3 .

- Подземный объём V=450 м3 .

- Общая площадь Ао=4521 м2 .

- Жилая площадь Аж=2180,44 м2 .

- Площадь застройки Аз=16410 м2 .

- Площадь наружных ограждающих конструкций: Ако=831 м2 .

- Площадь крыши Акр=794,3 м2 .

- К1=Ао\N=1347/144=9,21 м2 / место.

9. К2=Аж\N=17,34 м2 / место.

10. К3=V\Ао=12,77.

11. К4=Ако\Ао=0,52

4. Конструктивное решение

Проектируемое здание имеет 2 конструктивных решения:

- Для жилого блока – крупнопанельное малым шагом поперечных несущих стен

- Общественный блок имеют каркасно-панельную конструктивную схему.

Фундаменты предусмотрены:

1. В жилой корпус – ленточный из крупных панелей, глубина заложения - -3,550 м.

2. В общественный блок – сборные стаканного типа.

Вертикальная гидроизоляция стен подвала – обмазка горячим битумом за 2 раза.

Наружные стены – несущие, трёхслойные с гибкими связями, толщиной 270 мм, с утеплителем – пенополистиролом, ρ=100кг/м3.

Колонны имеют сечение 300*300. Ригели - таврового сечения с полкой книзу для опирания плит перекрытий. Высота ригелей – 450 мм. Стык ригеля с колонной решён со скрытой консолью и приваркой к закладной детали консоли колонны.

Перекрытия представлены плитами перекрытия, железобетонными, высотой 220 мм, уложенными на полки ригелей.

Конструкция крыши.

В жилом корпусе – чердачная с холодным чердаком.

Водосток внутренний, предусмотрено 2 воронки.

В общественном корпусе – бесчердачная, толщина утеплителя конструктивно принята 250 мм. Кровля – наплавляемая “ Унифлекс “. Водосток для общественного блока – внешний, предусмотрено 2 воронки.

Выход на крышу в жилом корпусе предусмотрен с верхней лестничной площадки.

Деформационный шов между жилым корпусом и пристроенным решен с помощью кирпичных стенок.

5. Теплотехнический расчет наружных стен

Исходные данные для проектирования.

район строительства: город Липецк

стены - панели из железобетона с утеплителем из пенополистерола.

Расчет выполнен в соответствии со СНиП II - 3 - 79*.

Исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий в расчетный холодный период требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены:

text= - 27˚ ; tint= 20˚ ; tht.=-3,4˚ ; Zht=202˚ ;

∆tint= 4˚C ; αint = 8,7 Вт/м² ∙ ˚С ; αext=23 Вт/м² ∙ ˚С ; n =1

R0 =  = = 1,351 м²∙ ˚С /Вт

Исходя из энергосбережения в течение отопительного сезона:

число градусосуток равно:

Roreq=0.00035*4726.8+1.4=3.05438

Определение толщины утеплителя

,

Принимаем утеплитель толщиной 120 мм.

Расчетная толщина наружной стены:

|  |  |  |  | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № слоя | Материал слоя | Плотность , кг/м3 | Толщина , м | Теплопроводности , Вт/м*С |
| 1. | Железобетон |  | 0.1 | 1,92 |
| 2. | Пенополистерол | 100 | 0.12 | 0,041 |
| 3. | Железобетон |  | 0.05 | 1,92 |

Принимаем из конструктивных соображений фактическую толщину стены =0.3 м.

6. Решение фасада и внутренняя отделка помещений

Главный фасад представляет собой композицию из 2-х блоков: 9-ти этажный жилой корпус и общественный корпус – магазин. Первый блок представляет собой 9-ти этажное здание, что позволяет создать несколько необычный облик здания.

Внешняя стена второго блока представляет собой конструкцию с витражами – ''витринами''.

Внутренняя отделка.

Полы в общественном здании – паркетные, за исключением подсобных помещений, где постелен линолеум и торговых, где использована половая плитка.

В жилых комнатах стены оклеены обоями; а в остальных помещениях потолок оклеен плитками светло-серого цвета.

Список использованной литературы

            - СНиП II-3-79**. Строительные нормы и правила. Строительная теплотехника. Госстрой СССР М. 1986 г.

            - Методические указания по теплотехническому расчёту наружных ограждений для студентов специальности ”Промышленное и гражданское строительство(2903)” Воронеж 1996 г.

            - СНиП 23-01-99 (взамен СНиП 2.01.01-82) Строительные нормы и правила. Строительная климатология и геофизика, М., Стройиздат.

            - Ф.М. Савченко, В.Н. Семенов, Э.Е. Семенова; Объемно-планировочные решения и техническая эксплуатация многоэтажных жилых зданий. Учебное пособие, Воронеж, 2001г.

            - Ф. М. Савченко, Э. Е. Семёнова “Конструкции жилых и общественных зданий массового строительства из крупно-панельных элементов.” Учебное пособие Воронеж 1995 г.

            - Л.И. Гулак. Проектирование и оформление архитектурно – конструктивных проектов промышленных, гражданских зданий и сооружений. Учебное пособие, Воронеж, 1997г.