Содержание

Введение

- Основная часть

- Оценка выбранного участка

- Архитектурно-строительная часть

- Гигиеническая оценка конструкций и стройматериалов

- Гигиеническая оценка микроклимата

- Внутреннее размещение животных

- Технологическая часть

- Гигиеническая оценка подстилки

- Гигиена удаления навоза

- Гигиена стрижки овец

- Расчет вентиляции по оде

- Расчет вентиляции по содержанию углекислоты

- Расчет теплового баланса

- Расчет освещения

- Гигиеническая оценка, кормления

- Гигиена водоснабжения и поение овец

- Заключение по зоологической оценке проекта помещения

3.1 Распорядок рабочего дня на ферме

Литература

Введение

В правительстве России и Республике Калмыкия предусмотрено временное развитие агропромышленного комплекса. Главной задачей является обеспечение нашей страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Увеличение производства зерна, кормов и продуктов животноводства должно осуществляться на основе широкого использования агрономической, зоотехнической, ветеринарной наук и передовой практики, а также механизации производства.

Успех работы специализированных комплексов возможен при создании животным оптимальным условий кормления и содержания, соответствующих им физиологическим потреблениям: полноценные рационы, сбалансированные по питательности, протеину макро- и микроэлементам и витаминам; доброкачественные корма и питьевая вода; добротные типовые помещения с оптимальной плотностью размещения животных; комплексная механизация и автоматизация производственных процессов; при развитии высокопродуктивных животных, предупреждение заноса в хозяйство заболеваний, соблюдение зоогигиенических норм, правил и требований по проектированию строительству комплексов, ферм и животноводческих помещений, профилактике заболеваний. Только строгое и комплексное проведение санитарно-зоогигиенических мероприятий может обеспечить высокую продуктивность и воспроизводительную способность животных, а также охрану здоровья.

Перевод общественного животноводства на промышленную основу поставил ряд новых задач по санитарно-гигиенической оценке животноводческих комплексов.

За период масштабного строительства и эксплуатации животноводческих комплексов, которые призваны повысить эффективность производства продуктов в животноводческих комплексах и на крупных механизированных комплексах.

- Основная часть

1.1 Оценка выбранного участка

Участок для фермы был выбран комиссией состоящей из: главного инженера, прораба, ветеринарного врача, главного зоотехника, директора совхоза и представителей района.

Место, отведенное под строительство имеет следующие данные, Участок незагрязненный, сухой, несколько возвышенный, незатопленный с уклоном 5о на юг, защищен от господствующих ветров, с однородным грунтом в пределах всей площадки. Почва крупно- зернистая. Участок достаточно облучается солнечными лучами и подвергается проветриванию.

Соблюдены все санитарно- гигиенические, противопожарные правила, ветеринарные разрывы, ферма обеспечена водой, электроэнергией, удобными подъездными путями, предназначенные для подвоза кормов, вывоза продукции и отходов животноводства.

На участке предусмотрено место для хранения навоза. Вода запасена в колодце на расстоянии 700 м от фермы. Питьевая вода привозная.

Участок выбран в соответствии с генпланом застройки хозяйства.

1.2 Архитектурно-строительная часть

A)	Планировочная часть.

Здание овчарни на 1000 голов имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях стен 18x102 м с тамбурами в торцах. Овчарня предназначена для племенной маточной отары, оборудована кормушками, цокольными групповыми поилками, электрическими лампами, секциями и клетками оцарками на период ягнения и содержания сакманов. При овчарне с южной стороны предусмотрен открытый баз с сетчатым ограждением.

Б) Конструктивная часть.

Фундаменты - железобетонные колонны - сборные железобетонные башмаки, под стены сборные железобетонные ленточные фундаменты.

Стены из камня-ракушника с последующим оштукатуриванием снаружи и обмазкой глиняным раствором внутри.

Колонны - железобетонные с сечением 20x20 см.

Покрытие - совмещенное, вентилируемое.

Утеплитель - камышитовые плиты.

Кровля - из волнистых асбесто-цементных листов усиленного профиля.

Полы - во всех помещениях глинобитные.

Ограждение сакманов оцарок - деревянные решетчатые щиты.

Кормушки в овчарне деревянные.

Отмостки - вокруг здания бетонная шириной в 1 м.

B)	Отделочные работы.

Внутренние поверхности стен - обмазка глиняным раствором с последующей побелкой по 2 или 3 раза. Окна, двери, ворота - окраска масляной краской по 2 раза.

1.3 Гигиеническая оценка конструкций и стройматериалов

Овчарня одноэтажная, прямоугольной формы (18x100м). Несущие конструктивные элементы здания - фундамент, стены, пол и перекрытия. Основные конструктивные элементы овчарни - основание, фундамент, стены, перекрытия, полы, окна, двери, ворота и др.

Основанием для овчарни служит естественный грунт, залегающий ниже подошвы фундамента и в стороне от неё, воспринимает нагрузку от овчарни и влияет на устойчивость фундамента. Он прочный, однородный, сухой и не подвергается оползням.

Фундамент - подземная часть, служащая опорой для всех несущих конструкций постройки. Он воспринимает нагрузку здания и передает на основание. Фундамент: прочный, устойчивый, с хорошей сопротивляемостью атмосферным осадкам и отрицательным температурам. Под стенами устроены прерывистые, в виде отдельных столбов из кирпича и скрепленных раствором цемента опоры. Глубина заложения 50 см.

Цоколь - верхняя часть фундамента, возвышающаяся над поверхностью грунта, на которой лежит стена. Фундамент и цоколь возведены из одного материала. Цоколь защищает стены от атмосферной и почвенной влаги. Между цоколем и стеной лежит слой толя, для предотвращения доступа влаги в стены. Наименьшая высота цоколя 20-30см.

Стены - внешние ограждения помещений, изолируют от влияния климатических факторов, а также обеспечивает нормальный температуро-влажностный режим внутри помещений и естественную освещенность через окна. Стены обладают средним теплозащитным свойством: достаточной теплоустойчивостью. Стены сухие, чистые, конденсат не образуется. В качестве стенового материала применены: камышитовые плиты, толь, деревянные доски, железный каркас.

Полы глинобитные, естественный утрамбованный грунт.

Потолок - отсутствует.

Крыша - служит для защиты помещения от атмосферных осадков и перегревания в летний период, а также для сохранения тепла в здании. Кровля водонепроницаемая, легкая, выдерживает тяжесть снежного покрова. Основные материалы кровли: железный каркас, деревянные доски, голь, камышитовые щиты.

Ворота, двери и тамбурнаружные ворота предназначены для входа и выхода животных, подвоза кормов, удаления навоза. Они служат также для здания наружным ограждением, через которые происходят его теплопотери. Количество ворот - четыре. Размером 4x3 м, - торцовые ворота 2 штуки; размером 3x2 м. продольные ворота 2 штуки. В продольных стенах ворота выходят в сторону открытого база с южной стороны. С торцов не имеется тамбуров, что отрицательно сказывается на внутренней температуре, так как направление господствующих ветров дует с торцовых сторон. Дверей нет. Ворота из дерева, сплошные, хорошо пригнанные.

Окна и освещенность - главное назначение окон обеспечить в помещении естественную освещенность или внутренний световой климат, а также способствует повышению производительности труда, безопасности работников. Животные в светлом помещении в течении светового дня пользуются благоприятным влиянием солнечных лучей. Степень освещенности зависит от высоты стояния солнца, от облачности, от ориентации здания по сторонам света, от площади перед окнами, от формы, величины и размещения окон. Применены окна маленького размера, на высоте двух метров от пола до подоконника, что дает хорошую освещенность и на большую глубину. Окна с деревянной рамкой, расположены в продольной стене со стороны открытого база. В овчарне имеется окон, размером 0,8 х 0,5 м.

В овчарне секция с клетками, где маленькие ягнята ограждены с торцов, стенами поперек кошары. Стены плотные, деревянные с дверьми.

Клетки сделаны из деревянных щитков. Щитки также применяются для отделения сакманов внутри овчарни. Щитки легко переставляются и пользуются для отделения отары при зооветеринарных мероприятиях, таких как кастрация, отбивка кочкаров, нумерация молодняка и т.д.

1.4 Гигиеническая оценка микроклимата

Оценку состояния микроклимата целесообразно проводить визуально и с помощью приборов. При визуальной оценке предварительно определяют органически качество воздуха - душный, состояние ограждений - сухой и физиологическую реакцию организма животных на микроклимат. Микроклимат замеряют один раз в декаду в течении двух дней, утром до начала рабочего дня, днем и вечером после окончания работ.

Замеры делают постоянно в одних точках и зонах лежания и стояния различных видов животных. Результаты определений заносят в журнал, сравнивают с рекомендуемыми нормативами и на основании этого при необходимости, предлагают и осуществляют соответствующие мероприятия по улучшению микроклимата. Ориентировочно микроклимат можно оценивать в баллах.

Управлять климатом в помещении для животных можно только при условии систематического климата за состоянием его основных параметров. При исследовании параметров микроклимата необходимо учитывать ветеринарно-санитарное состояние фермы или комплекса, показатели продуктивности животных, качество продукции и оплату корма, а также общее клинически-физиологическое состояние животных.

1.5 Внутреннее размещение животных

Система содержания животных на ферме пастбищно-стойловое на глубокой подстилке, в клетках овцематок содержат на сменяющейся подстилке.

Подвоз корма осуществляется на телеге, раздача кормов вручную.

Размещение животных

| показатели | фактически | НТП | Разница(+,-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Число голов | 1000 |  | - |
| S м /гол | 1,33 | 1,0-1,2 | 0,33-0,13 |
| V м /гол | 5,33 | 4 | 1,33 |
| & м/гол | 19,7 | 25-35 | 5,3-15,3 |

II. Технологическая часть

2.1 Гигиеническая оценка подстилки

Подстилка должна быть сухой, мягкой, малотеплопроводной, с высокой влагоемкостью, гигроскопичностью и газопоглатительной способностью, не содержать вредных ядовитых растений и их семян не быть пораженной плесневыми грибами, не создавать пыли в помещении. В качестве подстилочного материала на ферме использовали солому.

Солома - характеризуется малой теплопроводностью и высокой влагоемкостью, но очень низкой бактерицидностью и бактерностатичностью. Загрязненную, увлажненную мочой подстилку регулярно удаляют из овчарни, так как в ней располагаются фекалии и в моче, выделяется аммиак и другие газы. При содержании овцематок на сырой подстилке у них наблюдается заболевание конечностей - гниение стрелки, размягчение копытного рога, мокрец, некробактериоз и др.

Применение подстилки зависит от периодичности очистки помещения.

Подстилку добавляют ежедневно на увлажненную часть ложа животных.

Расчет суточной нормы вносимой подстилки,

Qcv= 1000*0,3=300 кг.,

где 0,3- норма подстилки на одну голову

Расчет годового внесения подстилки

Огод=300*180=540 кг,

где 180 - стойловый период дней.

2.2 Гигиена удаления навоза

Навоз - ценное органическое удобрение, в состав которого входят экскременты животных, подстилочный материал, моча, вода, состав и свойства навоза зависят от корма, подстилки, способов её уборки и хранения. Навоз, разжиженный с влажностью 90-95%, состоит из фекалий и мочи.

Уборка навоза - трудоемкий процесс в овцеводстве. Из помещений его удаляют различными способами. На ферме навоз вывозят до навозохранилища с помощью телеги на расстоянии 50 м. от наружной стены здания.

Для обеспечения надежного микроклимата и ветеринарно-санитарных условий помещения необходимо очищать от навоза и мочи, удалять их с территории фермы и складывать или перерабатывать. Навозохранилище размещают в стороне от населенных пунктов и овчарни с подветренной стороны. Навоз следует выдержать не менее 6-8 месяцев Суточный выход навоза

Qн= qэ+qм + qb+ qn = 1000(4+1+10+0/3 )=9180кг

где м - количество голов 9 овец одной группы, гол,

qэ, qм - выход экскрементов и мочи в сутки, кг/гол

qb, qn - количество воды и подстилки в сутки, кг/гол

Годовой выход навоза

Gh = 9180*364 = 3350,7 кг/гол.

Объем навозохранилища

Vnp= 1000*0,2 =200 м2,

где 0,2 - площадь навозохранилища на одну голову, м2.

2.3 Гигиена стрижки овец

Стрижка овец - очень важный производственный процесс особенно в тонкорунном овцеводстве, где шерсть служит основным видом продукции. Сроки стрижки определяются природно-климатическими особенностями зоны, в РК стрижку проводят в конце мая. Тонкорунных овец стригут один раз в год - весной, начинают стричь в годовалом возрасте.

При хорошо организованном процессе сохраняется целостность руна, технологические свойства руна.

В хозяйстве "Улан-Хееч" применяют электронно-механический способ стрижки. Один рабочий отстригает за день 30 - 60 голов.

В каждом хозяйстве составляют подробный план подготовки и проведения стрижки. Предварительно подготавливают помещения, стригальный агрегат и необходимый инвентарь.

Помещения для стрижки не позднее, чем за 10-15 дней очищают, ремонтируют, дезинфицируют. Помещение разделяют переносными щитами на 3 отделения: в первом размещают овец, во втором производится непосредственно стрижка в третьем классифицируют и упаковывают шерсть.

В первую очередь стригут молодняк прошлого года рождения, затем маток и последними баранов, маток с подсосными ягнятами стригут по сакманам.

Начинают стричь грубошерстных, а затем помесных и тонкорунных овец. Строго следят, чтобы тонкая шерсть не загрязнялась остатками грубой шерсти. Перед стрижкой овец выдерживают без корма около суток и без питьевой воды 12 часов. Это предотвращает заворот кишечника. Овец с сильно загрязненной шерстью купают за 3-7 дней до стрижки. Нельзя состригать сырую шерсть, так как она будет согреваться, и преть в тюках.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сначала стригут здоровых овец, а потом больных чесоткой, бруцеллезом. Если в хозяйстве среди овец распространены заразные болезни (сальмонеллез, колибактериоз, и др.) животных стригут в тех же помещениях, где они зимовали. После стрижки помещение, инвентарь, одежду стригалей дезинфицируют. Шерсть овец больных чесоткой и другими заразными болезнями, упаковывают в плотную двойную тару с пометкой на тюке "бруцеллезная", "чесоточная" и др. Транспортируют, дезинфицируют и обрабатывают такую шерсть согласно правилам по дезинфекции сырья животного происхождения и предприятий по его заготовке, хранению и обработке.

При стрижке нельзя допускать порезов овец. Наиболее опасны срезы сосков вымени, которые часто плохо различимы в густой шерсти ярок., Всех стриженых овец просматривают и порезы дезинфицируют раствором йода, креолина, наносят мази или обрабатывают присыпками одновременно отпугивающими мух.

Если обнаружена чесотка, тор стригут в более ранние сроки и проводят противочесоточную обработку. Слабых и больных овец с незаразными болезнями изолируют и направляют лечебно-санитарные пункты. В первые дни после стрижки овцы очень чувствительны к резким перепадам температуры окружающего воздуха.

Солнечные ожоги, град и холодные дожди вызывают простудные заболевания и гибель животных. В случае ухудшения погоды овец загоняют в укрытие.

После стрижки овец в течении 2-3 дней выпасают на уже ранее стравленных пастбищах в целях предотвращения возникновения тимпании.

2.4 Расчет вентиляции по воде

Вентиляцию называют воздухообменом или удалением воздуха из помещения и заменой его светлым наружным воздухом. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции состоит в том, что воздух животноводческих помещений, если он не будет обмениваться с наружным воздухом, быстро приобретает вредные свойства. В нем накапливается много тепла и водяных паров, а также повышается концентрация пыли и микроорганизмов, углекислого газа, аммиака, сероводорода, метана и др. Такой воздух отрицательно влияет на теплообмен, аппетит животных, переваримость и усвоение питательных веществ кома, обмен веществ. В конечном итоге все это отражается на резистентности и здоровья животным, на их продуктивности и качестве продукции.

Естественная вентиляция. Водухообмен происходит через поры строительных материалов и неплотности в ограждениях из-за разных давлений и температур наружного и внутреннего воздуха, скорости воздуха, скорости ветра. Искусственная вентиляция. Беструбная вентиляция: фрамужская вентиляция осуществляется через открытие окон, фрамуг, форточек. Расчет вентиляции начинают с нахождения объёма вентиляции по формуле.

=Qm + Qиспар/q1 + q2

Для нахождения влажности выделяемой животными строим таблицу

Таблица 1

| Группы животных | Живая масса * | n | 1 голова | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) овцы подсосные с 2 ягнятами | 50 | 250 | 139,5 | 34875 |
| 2) овцы подсосные с 1 ягненком | 50 | 750 | 104,5 | 78375 |
| Всего |  |  |  | 113275 |

Если данные в таблице отсутствуют, то находим методом интерполяции

Таблица 1

Температура воздуха в овчарне 14° С; упругость водяных паров при 14°С - 11,91 мм.рт.ст. будет соответствовать 100%-й относительной влажности, а влажности 85% будет соответствовать упругость водяных паров X. Абсолютная влажность атмосферного воздуха в марте в районе г. Элисты 3,8 r (q2).

Количество вытяжных каналов вычисляем по формуле:

Nb = Sb/Vb = 3.3/0.25 = 13,

где Sb - суммарное сечение вытяжных каналов,

Vb - сечение одного вытяжного канала (0,5x0,5). Площадь приточных каналов берем за 70% от площади вытяжных каналов

2.5 Расчет вентиляции по содержанию углекислоты

Находим по формуле:

С1-С2 2,5-0,3

2.6 Расчет теплового баланса

Тепловой баланс помещения - это соотношение между приходом и расходом теплоты. Тепловой баланс рассчитывают в следующих случаях:

- при проектировании помещений для определения тепловых свойств ограждающих конструкций в конкретной климатической зоне;

- для определения минимальной" наружной температуры, при которой t° в помещении сохраняется на оптимальном уровне в условиях оптимального воздухообмена;

- для прогнозирования t° воздуха в помещении в самый холодный период года.

Рассчитать количество тепла необходимо для подогрева вентиляционного воздуха, превышающих нулевой баланс. Расчет теплового баланса в помещении проводят исходя из данных t° и влажности самого холодного периода года.где,

1) Q вен-Хм2/2*0.31в t

х часовой объем вентиляции равный 11826,7 м/2

At - разница t° (t пом -1 нар)

At-14-(6.21=20.2)

Q вен = 11826,7 * 0,31 * 20.2 = 74058.8

2) Q кож = F м * кв t

к - коэффициент общей теплопередачи через ограждение конструкций F - площадь конструкции

Для нахождения потери тепла, через ограждение конструкции строим таблицу:

Таблица 2

| Наименование конструкции | к | f | к*/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | 0,51 | 648 | 330,5 |
| 2. Пол I зона | 0,4 | 416 | 166,8 |
| 3. Пол II зона | 0,2 | 384 | 76,8 |
| 4. Окна | 2,5 | 118 | 270 |
| 5. Ворота | 4 | 23 | 92 |

Q конст = 935,7*20,2 – 18901,2

3. W зд – Q исп*0,595 ккал = 6795*0,595-4043 ккал/г где,

Q исп – количество испарений влаж = 6795 0,595 – тепло затраченное

на испарение 1 литра влаги.

2.7 Расчет освещения

Солнечные лучи — естественный источник лучистой энергии для зеленой поверхности и атмосферы.

Под влиянием солнечных лучей усиливается рост, волос, функции потоковых и сальных г/с слез, утолщается роговой слой и уплотняется эпидермис, что ведет к повышению сопротивляемости пота организма. В поте образуется биологические активные вещества (гистамин и гистаминоподобные вещества), которые поступают в кровь. Эти же лучи ускоряют регенерацию клеток при заживлении ран и язв на коже. Положительное действие солнечных лучей сказывается на крови. Систематическое умеренное воздействие их значительно усиливает кроветворение с одновременным увеличением в периферической крови количество эритроцитов и содержание гемоглобина. У животных после кровопотери или переболевших тяжелыми болезнями, умеренное облучение солнечными лучами стимулирует регенерация крови и повышает ее свертываемость.

От умеренного воздействия солнечных лучей у животных увеличивается газообмен. Возрастает глубина и уменьшается частота дыхания, увеличивается количество вводимого кислорода, больше выделяется углекислоты, в связи с тем уменьшается кислородное питание тканей и повышаются окислительные процессы.

Улучшение белкового обмена выражается повышенным отложением азота в тканях, в результате чего прирост у молодых животных идет быстрее.

Чрезмерное солнечное облучение может вызвать отрицательный белковый баланс, особенно у молодых животных страдающих острыми инфекционными болезнями, сопровождающиеся повышенной t° тела.

Облучение ведет к повышенному отложению сахара в печени и в мышцах сахара в печени и в мышцах в виде гликогены. В крови резко снижается количество недоокисленных продуктов (ацетоновых тел, молочной кислоты), повышается образование ацетилхолины и нормализуется обмен веществ. Для перевода освещенности, выраженной в Вт/м, в люке (ЛК) умножают количество Вт/ м2 на коэффициент лампы накаливания, равный 2

1,13 Вт* 2=2.26 ЛК

2.8 Гигиеническая оценка кормления

Одним из главных условий, способствующих росту поголовья скота, является устойчивая кормовая база, а также полноценное кормление доброкачественными кормами. Важнейшее условие нормальной жизнедеятельности организма, поддержание высокой продуктивности и устойчивого здоровья организма.

При весенних окотах период лактации овцематок совпадают с пастбищным содержанием овец, и основным кормом для подсосных маток является пастбищная трава. В зависимости от качества пастбища применяют в разном количестве добавку - поваренную соль. Такой рацион удовлетворяет потребность маток во всех питательных веществах. Суточная потребность овцематок в период сакмана 8-10 кг в день пастбищной травы. Для расчета суточной потребности в кормах такой период года, когда объем кормов, подлежащий скармливанию максимальный.

Таблица 3

| Корма | Потребление корма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число голов | Суточная доза | Всего в сутки, кг |
| 1. Сено люцерновое, кг | 1000 | 1,5 | 1500 |
| 2. Сено злаково-разнотравное, кг |  |  | 300 |
| 3. Конц. корма, кг |  | 0,3 | 180 |
| 4. Зеленая масса, кг |  | 3,0 | 1800 |

У овцематок шерстной продуктивности годовая потребность в кормах имеет следующие показания.

Таблица 4 Годовая потребность в кормах

| Группа | Период | Поголовье, | Сено |  | Конц. корма |  | Зеленная масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скота |  | гол. | На 1 гол. | Всего | На 1 гол. | Всего | На 1 гол. | Всего |
| Овце-матки | Пастбищно-стойловый | 1000 | 250 | 25000 | 100 | 100000 | 1400 | 1400000 |

Таблица 5 Примерный рацион маток шерстной породы живой массой 50 кг, на голову в сутки

| Корма | суточная доза | сухое в-во | к. ед. | сырой протеин | Переваримый протеин | Са гр. | Р гр. | S гр. | J гр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сено люцерновое | 1,5 | 1245 | 0,66 | 216 | 158 | 18,5 | 3,5 | 2,8 | 0,95 | 73.5 |
| Сено злаково-разнотравное | 0,5 | 415 | 0,23 | 42 | 23,4 | Г 3,4 | 1,1 | 1,3 | 0,15 | 16.5 |
| Дерть ячменная | 0,3 | 250 | 0,3 | 30 | 25,5 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 0,19 |  |
| Зеленная масса | 3,0 | 1311 | 0,72 | 123 | 82,5 | 8,1 | 1,6 | 1,9 | 0,04 | 105 |
| Требуется по норме |  | 2200 | 1,9 | 290 | 200 | 11,7 | 7,8 | 6,8 | 0,85 | 220 |
| Содержится | 5,3 | 3221 | 1,91 | 411 | 289 | 30,6 | 7,5 | 6,5 | 0,85 | 221, |
| Разница |  | +1021 | +0,01 | + 121 | +89 | +18, 9 | 0,3 | -0,3 | 0,03 | 1,3 |

На основании данных таблиц можно прийти к выводу, что ферма достаточно обеспечена кормами, а следовательно устойчивое хорошее питание и правильный рассчитанный рацион.

Все это должно способствовать повышению продуктивности животных.

2.9 Гигиена водоснабжения и поение овец

Вода важнейший элемент биосферы, без которой невозможна фактическая жизнь на земле. Она играет огромную роль в поддержании нормального здоровья, жизни и деятельности организма овец. Является составной частью всех организмов. Вода имеет большое народнохозяйственное, общебиологическое, физиологическое и санитарно-гигиеническое значение. Количество воды в организме в среднем достигает 60-70% массы тела. Наличие воды в организме обеспечивает обмен веществ в клетках и тканях, перенос питательных и других видов веществ в, организме и выведение продуктов распада, поддерживает антитоксическую функцию печени. Водный обмен регулируется центральной нервной системой. Постоянное обеспечение организма водой высокого качества может поддерживать нормальное здоровье и высокую продуктивность. При потере животным 10% воды у него появляется слабость, учащается сердцебиение, снижается аппетит, а также секреция желез желудочно-секретного тракта; отмечает расстройство нервной системы, сухость, иногда желтушность слизистых оболочек. При потере 20% воды организмом приводит к гибели животного. При лишении воды животные протягивают 4-8 дней и погибают. Режим поения и качество воды могут оказывать большое влияние не только качество выпитой воды, но и на продуктивность животных при низком качестве и недостаточном количестве воды постриг шерсти у овец снижает на 10 %. Кроме большого значения воды для поддержания нормального роста, развития, физиологических функций, здоровья, устойчивой продуктивности, наличие воды и ее качество указывает на санитарно-гигиеническое состояние фермы. Качество воды, ее физиологические свойства и химический состав могут оказывать также влияние на возможное возникновение и некоторых незаразных болезней. Это, в частности, наблюдается в зонах, где в почве и воде отмечают повышенное или пониженное содержание микроэлементов - это йод, фтор, мышьяк, свинец, молибден, кадмий и др. Повышенное содержание солей нередко является причиной различных патологических состояний заболеваний овец.

Максимальная суточная потребность воды.

Е мах = ОС , Z т * g = 1,3 (1000* 8) = 10400 л.

где, ОС - коэффициент учитывающий неравномерное потребление воды на сутки, равная 1,2-1,5.

т - количество животных одной группы.

g - суточный выход воды.

III. Заключение по зоологической оценке проекта помещения

3.1 Распорядок рабочего дня на ферме.

При соблюдении распорядка дня у животных вырабатывается определенный условный рефлекс. Установленный распорядок дня благотворно влияет на продуктивность, здоровье, дисциплинированность, спокойствие животных. Распорядок рабочего дня на ферме составлен на основании его соответствия биологическим особенностям животных и создания оптимальных условий для работы обслуживающего персонала. На ферме распорядок дня имеет следующий вид

700 - выгон сакманов

800 -900 - поение сакманов

1000-уборка навоза

1200-1400- отдых и нахождение сакманов на пастбищах

1400-1800- пастьба сакманов

1800 -1900 - поение сакманов

1900 - отдых и нахождение сакманов в стойках

Литература

- Калашников А.П., Клейманов Н.И., Щеглов В.В. Справочное пособие "Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных", Москва, Знание, 1995 г.

- Колесник А.А., Шаманский В.Г. "Курсовое и дипломное проектирование", Москва, Колос, 1977г.

- Кузнецов А.Ф., Нашенский Н.С., Шуканов А.А., Белкин Б.П. "Гигиена животных", Москва, Колос, 2001 г.

- Макарцев "Кормление сельскохозяйственных животных", Калуга, ГУП Орбитиздат., 1999г.

- Методическое указание "Расчет вентиляции и теплового баланса в животноводческих помещениях", Элиста, КГУ.

- Снегов А.П., Дудырев Ю.И., Хабибулов Н.А. "Справочник по гигиене сельскохозяйственных животных, Москва, Россельхозиздат, 1984 г.

- Снегов А.П., Хабутовский Н.Ф., Черных В.И. "Гигиена сельскохозяйственных животных", Москва, Колос, 1984 г.

- Старовыборный И.Х. "Основы ветеринарии", Минск, Высшая школа"

- Храбутовский А.Ф., Снегов А.П., Демчук Н.В. "Практикум по зоогигиене", Москва, Колос, 1984 г.