Селенгинский филиал УУТЭТ

Реферат по предмету «Товароведение»

на тему:

Товары бытовой химии

Выполнил: студентка 2 курса,

Хотяновская Л.

Проверил: преподаватель

Волосатова И.Д.

п. Селенгинск

2010 г.

Введение

К товарам бытовой химии относят товары химической природы, предназначенные для различных хозяйственных нужд. ТБХ-продукция многих отраслей промышленности (химической, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной, масложировой, лесохимической и др.). Их применение оптимизирует процессы, экономит ресурсы, но при этом нужно отметить отрицательные стороны их использования: они токсичны и аллергены, экологически жестки, химически активны. Также требуют строгого соблюдения правил эксплуатации, упаковки, хранения и сроков реализации.

К товарам бытовой химии относят клеи, абразивные материалы, средства для стирки и мытья, средства для чистки, лакокрасочные товары, средства для ухода за жилищем, предметами обихода, садом и огородом и др.

Клеи

Клеи - это растворы или расплавы, способные после нанесения на поверхности склеивать их с различной степенью прочности. В состав клея входят полимеры (клеевые вещества), растворители, наполнители, пластификаторы и др. К функциональным свойствам клеев относят их клеящую способность, термическую и химическую стойкость и универсальность.

Ассортимент клеев

Клеи подразделяют в зависимости от различных признаков.

По назначению клеи делят на производственные (для соединения материалов, получения волокнистых и слоистых пластиков, придания материалам водостойкости и др.) и бытовые (для ремонта, склеивания, закрепления отделочных материалов)

По происхождению клеевого вещества клеи различают синтетические и искусственные.

Синтетические клеи отличаются высокой прочность склеивания, химической стойкостью, водоустойчивостью и стойкостью к действию микроорганизмов, способностью склеивать металлы, пластмассу, керамику, стекло. Бытовые синтетические клеи удобны в применении, однако при их продаже и использовании следует соблюдать необходимые меры безопасности.

Искусственные клеи отличаются невысокой устойчивостью к действию воды и микроорганизмов. Это клеи на основе целлюлозы, крахмала, белков и силикатов.

По универсальности различают клеи одноцелевые (для склеивания бумаги, древесины и др.), полууниверсальные и универсальные (для склеивания различных по природе материалов).

По консистенции клеи бывают твёрдые (в виде плиток, гранул, порошков и др.) и жидкие (в виде растворов, эмульсий, паст).

По характеру отвердения клеи могут быть холодной (при комнатной температуре) и горячей (при нагреве) сушки.

Требования к качеству

Клеи должны иметь необходимые потребительские свойства, быть определённого состава, однородного цвета и соответствующего оттенка, без посторонних примесей и налетов, не иметь неприятного запаха.

Абразивные товары

К абразивным товарам относят товары, изготовленные на основе абразивных материалов.

Абразивными называют материалы зернистого строения, применяемые для шлифования и полирования других материалов, заточки и правки инструментов и т.д.

Различают абразивные материалы естественные - наждак, пемза, корунд и др.; искусственные – электрокорунд, карбид кремния, или карбокорунд и др.; синтетические – алмаз и др.

Ассортимент абразивных товаров

К абразивным товарам относят абразивные инструменты и пасты.

Абразивные инструменты изготовляют из абразивных материалов и связки. Они бывают жёсткими – круги и бруски шлифовальные, и мягкими – шнурки шлифовальные.

Круги шлифовальные состоят из электрокорунда, карбида кремния и др. и их связки (керамической, бакелитовой), бывают различной формы и степени зернистости. Применяют для шлифования, полирования и заточки инструментов.

Бруски шлифовальные отличаются от кругов только по форме, которая может быть прямоугольной, круглой, полукруглой и др.

Шкурки шлифовальные – литы бумаги или ткани, на одной стороне которых клеем равномерно закреплен абразивный материал. Шкурки различают по виду абразивного материала, зернистости, материалу основы, способу нанесения абразивного материала, по назначению, водостойкости, износостойкости, типам и размерам.

Пасты абразивные – смесь абразивных материалов со связующим веществом. Применяют их для шлифования, полирования, точки и правки бритв.

Требования к качеству

Абразивные инструменты должны иметь правильную форму, быть однородными по цвету и зернистости, установленных размеров, отверстие для оси в кругах должно быть точно в центре. Пасты должны быть соответствующей консистенции, однородной зернистости.

Средства для стирки и мытья

К средствам для стирки и мытья относят моющие, отбеливающие и водоумягчающие средства.

Моющие средства – это составы, основной частью которых являются моющие средства. К ним относят мыло хозяйственное и синтетические моющие средства (СМС).

Моющие средства должны быть безвредны в потреблении.

Функциональные свойства определяются моющей способностью (свойством восстанавливать чистоту загрязненной поверхности), выполнением вспомогательных функций (дезинфицирование, антистатический эффект и др.), универсальностью – пригодностью моющих средств выполнять основную функцию в среде различной жёсткости и температуры моющего раствора.

К эргономическим свойствам относят удобство пользования моющими средствами, которое зависит от их консистенции, растворимости, необходимости нагрева моющего раствора, удобство дозировки и внесения.

Надежность моющих средств характеризуется сохраняемостью их состава, цвета, запаха во время хранения.

Эстетические свойства определяются однородностью цвета и художественным оформлением упаковки.

Мыло хозяйственное – это моющее средство, основными частями которого являются натриевые и калиевые соли жирных кислот.

На торговые предприятия поступает мыло хозяйственное 72, 70 и 60% натриевых солей жирных кислот. Получают мыло омыливанием щелочами животных и растительных жиров или нейтрализацией жирных кислот содой, где сырьем являются смоляные и нафтеновые кислоты.

Выпускают мыло хозяйственное твердое для мытья посуды и хозяйственных изделий. Оно дополнительно содержит соду, отдушку и другие добавки.

Синтетические моющие средства – это составы, основной частью которых являются синтетические моющие вещества. В состав большинства СМС, помимо синтетических моющих средств, входят щелочные и нейтральные соли, отбеливающие и дезинфицирующие средства. Пенообразователи или пеногасители, ароматизирующие вещества и др.

СМС различают по назначению, консистенции (порошковые, пасты, жидкие), наличию вспомогательной функции (с отбеливанием, подкрашиванием и др.) и наименованиям-маркам (Лотос, Ока, Планета и др.)

По назначению СМС подразделяют на средства для стирки изделий из волокон хлопка и льна; из волокон шерсти, шелка и химических; универсальные; комплексного действия; пеномоющие.

Средства для стирки изделий из волокон хлопка и льна имеют более высокое содержание щелочных солей. Используют для стирки и замачивания белья, для ручной и машинной стирки, для стирки с одновременным отбеливанием, для машинной и ручной стирки сильно загрязненных изделий.

Средства для стирки из волокон шерсти, шелка и химических образуют слабощелочную среду и не содержат отбеливателей. Предназначены в основном для ручной стирки.

Средства универсальные применяют для стирки изделий из волокон хлопка, льна, шерсти, шелка и химических. Активность щелочей регулируется температурой стирки в зависимости от того, из каких волокон изделия.

Средства комплексного действия – универсальные, но имеют обычно в составе специальные добавки для проявления вспомогательных функций: подкрашивания, дезинфекции, удаления белковых пятен, антистатической обработки.

Пеномоющие средства образуют обильную пену и используются для мытья головы и принятия ванны.

Отбеливающие средства применяют для восстановления белизны тканей. На торговые предприятия поступают отбеливающие средства химического действия. Выпускают их в виде порошков, жидкостей и таблеток. Применяют в основном для отбеливания изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей, а также изделий из тканей других волокон.

Отбеливающие средства для изделий из тканей хлопчатобумажных, льняных и из вискозного шелка в зависимости от вида отбеливающего вещества различают перекисные и хлорсодержащие.

Для обработки изделий из волокон различной природы применяются универсальные отбеливающие средства – перекисные и серосодержащие. Используют их при невысокой температуре воды.

В составы некоторых отбеливающих средств вводят оптические отбеливатели для повышения белизны тканей.

Водоумягчающие средства применяют для умягчения воды, чтобы уменьшить расход моющих средств, повысить их эффективность и улучшить эргономические и эстетические свойства изделий.

Требования к качеству

Средства для стирки и мытья должны иметь приятный запах, установленный цвет, однородную консистенцию, не слеживаться, не иметь сгустков и осадков, хорошо растворяться в воде и иметь определенную моющую способность.

Средства для чистки

Средствами для чистки пользуются в тех случаях, если нужно удалить загрязнения, пятна, накипь, ржавчину.

По назначению их делят на средства: для чистки керамических изделий, эмалированных поверхностей (ванн, моек); для чистки посуды, изделий из металлов; для чистки и мытья стекол; для чистки ковров, меха, декоративных тканей; для удаления пятен и чистки одежды и др.

Выпускают средства для чистки в виде порошков, паст, жидкостей, аэрозолей, салфеток различных наименований.

Лакокрасочные товары

К лакокрасочным товарам относят лакокрасочные материалы (ЛКМ) и инструменты для малярных работ.

Лакокрасочные материалы

Лакокрасочные материалы включают олифы, лаки, краски, эмали, шпатлевки и вспомогательные материалы для отделки. Они создают устойчивые к внешним воздействиям отделочные покрытия и повышают эстетические свойства.

Лакокрасочные материалы – это сложные составы, которые содержат пленкообразующие вещества, пигменты, наполнители, растворители, разбавители, сиккативы – ускорители высыхания.

Качество ЛКМ определяется их потребительскими свойствами.

Функциональные свойства определяются способностью ЛКМ прилипать к поверхности и создавать устойчивые к внешним воздействиям покрытия.

Надежность ЛКМ характеризуется сохраняемостью, долговечностью и ремонтопригодностью покрытия.

Эстетические свойства обусловлены цветом, блеском и прозрачностью ЛКМ и покрытия.

Олифы – пленкообразующие материалы, изготовленные на основе растительных масел или маслосодержащих алкидных смол. Применяют для изготовления лаков, красок, грунтовок, шпатлевок, замазок, разбавления масляных красок и для пропитки поверхности древесины перед отделкой этими красками.

Олифы различают маслосодержащие – натуральные и безмасляные.

Натуральные олифы – выпускают с растворителем и без растворителя.

Натуральные олифы без растворителя – это продукт варки растительных масел с сиккативом. Они обладают высокими функциональными свойствами.

Их подразделяют по способу изготовления и виду масла.

Натуральные олифы с растворителем состоят из термически обработанного масла и растворителя. К ним относят олифы Оксоль, комбинированные, алкидные, малярно-композиционные.

Безмасляные олифы – это нефтепродукты и полимерные смолы и растворители. В продажу поступает безмасляная олифа нефтеполимерная, темного цвета. Она образует медленно сохнущие пленки и используется для разведения густотертых красок, применяемых для внутренних малярных работ.

Лаки – растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, создающие после высыхания твердые, прозрачные и чаще всего блестящие покрытия.

Лаки различают по назначению, цвету, природе, пленкообразования (смоляные и эфироцеллюлозные).

Смоляные лаки – растворы синтетических полимеров, смол минерального и растительного происхождения в смеси растворителей. Представлены лаками алкидными, полиэфирными, битумными и канифольными.

Лаки алкидные изготовляют на основе глифталевых или пентафталевых смол. Применяют для получения эмалей и специальных видов отделки.

Лаки полиэфирные на основе полиэфирных смол – многокомпонентные: лаковая основа, инициатор и ускоритель. Применяют для отделки мебели.

Лаки битумные на основе битумов и пеков образуют водостойкие непрозрачные покрытия с высокими антикоррозийными и электроизоляционными свойствами.

Лаки канифольные масляно-смоляные (на основе эфиров канифоли) применяют для декоративной отделки металлических и деревянных покрытий.

Эфироцеллюлозные лаки получают на основе сложных эфиров целлюлозы. Применяют их для отделки мебели и лакирования других изделий из древесины. Покрытия быстросохнущие, блестящие.

Краски – это суспензии пигментов или пигментов с наполнителями в пленкообразующих веществах, образующие после высыхания непрозрачные покрытия.

На розничные торговые предприятия поступают краски масляные и алкидные (маслосодержащие), водоэмульсионные (вододисперсионные) и клеевые (безмасляные).

Масляные и алкидные краски – суспензии пигментов или пигментов с наполнителями в натуральных олифах с сиккативом или без него.

Масляные и алкидные краски различают по назначению, цвету, виду олифы, применяемой для их изготовления и готовности к применению (густотертые и жидкие).

Водоэмульсионные краски – это суспензии пигментов и наполнителей в водной эмульсии полимерного пленкообразователя. Готовы к употреблению, пригодны для наружных и внутренних работ по дереву, штукатурке, по загрунтованной поверхности металлов, по старым покрытиям эмалями и красками.

Клеевые краски – это суспензии пигментов и наполнителей в водном растворе клея. Применяют для декоративной отделки оштукатуренных поверхностей внутри помещений и для окраски фасадов зданий.

Эмали представляют собой суспензии пигментов или смеси пигментов с наполнителями в лаке, образующие после высыхания твердые, прозрачные, с различным блеском покрытия. Выпускают их готовыми к употреблению, они сравнительно быстро высыхают и обладают хорошими функциональными свойствами.

Эмали делят по виду лака, цвету, фактуре поверхности, характеру и режиму отвердения, назначению и специальные.

Грунтовки – суспензии пигментов или смеси пигментов с наполнителями в связующем веществе (лаке, клее). Применяют для образования нижнего слоя лакокрасочных покрытий с целью создания прочного сцепления с окрашиваемой поверхностью.

Шпатлевки – густые, вязкие материалы из смеси пигментов, наполнителей и связующего вещества (лак, олифа, водные растворы клея). Применяют для выравнивания поверхности перед нанесением на нее покрытия.

К вспомогательным материалам для отделки поверхности относят сиккативы, растворители, морилки (растворы красителей) и др.

Сиккативы – растворы, применяемые для ускорения высыхания олиф и лакокрасочных материалов, содержащих масла.

Требования к качеству

ЛКМ должны иметь определенный состав и одладать необходимыми потребительскими свойствами.

Олифы, лаки (кроме битумных), сиккативы должны быть прозрачными, нормальной консистенции, без осадка. Краски и эмали должны иметь соответствующую консистенцию без посторонних примесей.

Инструменты для малярных работ

К инструментам для малярных работ относят кисти и щетки малярные, краскораспылители ручные, валики малярные, шпатели, гребешки, скрепки и др.

Кисти и щетки малярные применяют для ручного нанесения ЛКМ. Делят их по видам (маховые, макловицы, ручники, флейцевые, филеночные, щетки-торцовки), материалу рабочей части и размерам.

Средства для ухода за жилищем, предметами домашнего обихода, садом и огородом

К средствам для ухода за жилищем и предметами домашнего обихода относят средства для чистки предметов домашнего обихода и оборудования, средства для ухода за полами (мастики, самоблестящие составы и др.); средства для ухода за мебелью; средства для уничтожения бытовых насекомых; средства для борьбы с грызунами; дезинфицирующие вещества; средства для устранения неприятного запаха.

К средствам для ухода за садом и огородом относят средства для повышения урожайности плодово-ягодных и овощных культур (минеральные удобрения и регуляторы роста) и средства химической защиты растений.

Минеральные удобрения – искусственно полученные или природные соединения, содержащие элементы питания растений. Используются дл я повышения плодородия почвы.

Минеральные удобрения подразделяют по виду питательных элементов, агрегатному состоянию, концентрации, количеству питательных элементов.

Регуляторы роста растений – сложные органические соединения, вводимые в почву для ускорения или замедления роста растений, усиления корнеобразования, цветения и др.

Средства химической защиты растений – это средства для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и средства для ухода за растениями.

Средства для борьбы с вредителями растений применяют для уничтожения тли, моли, колорадского жука, клещей и др.

Средства для борьбы с болезнями растений используются для уничтожения грибков, парши, гнили плодов, пятнистости листьев и др.

Средства для ухода за растениями – замазка и побелка садовая, шашки дымовые, препарат Защита. Они применяются для защиты растений от весенних заморозков, солнечных ожогов и вредителей, для замазывания ран.

На торговых предприятиях проверяют целостность и герметичность упаковки, полноту и четкость ее маркировки.

Список использованной литературы

- Учебник «Основы товароведения непродовольственных товаров», В.И. Барченкова.