РЕЗИСТОРЫ.

Система условных обозначений.

В соответствии с действующей, в настоящее время системой сокращенных и полных условных обозначений (ОСТ 11.074.009-78) резисторов, сокращенное условное обозначение вида компонента состоит из следующих элементов:

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - буква или сочетание букв, обозначающих подкласс резисторов (Р - резисторы постоянные; РП - резисторы переменные; HP - наборы резисторов; ВР - варистор постоянный; ВРП - варистор переменный; ТР - терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления /ТКС/; ТРП - терморезистор с положительным ТКС ).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ - цифра, определяющая группу резисторов по материалу резистивного элемента (1 - непроволочные; 2 - проволочные или металлофольговые).

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ - цифра, обозначающая регистрационный номер разработки конкретного типа резистора. Между вторым и третьим элементом ставится дефис: Р1-4, РП1-46.

Для полного условного обозначения резистора к сокращенному обозначению добавляется вариант конструктивного исполнения (при необходимости), значения основных параметров и характеристик, климатического исполнения и обозначение документа на поставку. Климатическое исполнение (В - всеклиматическое и Т - тропическое) для всех типов резисторов указывается перед обозначением документа на поставку. Буквенно-цифровая маркировка на резисторах содержит: вид, номинальную мощность, номинальное сопротивление, допускаемое отклонение сопротивления и дату изготовления.

До введения указанного выше стандарта, по классификации до 1980 года (ГОСТ 3453-68), названия отечественных постоянных резисторов (раньше называли -"сопротивления") начинались буквой "С", переменных и подстроечных с "СП" (затем следовал номер группы резистора в зависимости от токонесущей части: 1 - непроволочные тонкослойные углеродистые и бороуглеродистые; 2 - непроволочные тонкослойные металлодиэлектрические или металлоокисные; 3 - непроволочные композиционные пленочные; 4 - непроволочные композиционные объемные; 5 - проволочные; 6 - непроволочные тонкослойные металлизированные). Названия нелинейных сопротивлений (варисторов) начиналось с букв "СН" (1 - карбидокремниевые), термозависимых сопротивлений (терморезисторов) - с букв "СТ" (1 - кобальто-марганцевые, 2 - медно-марганцевые, 3 - медно-кобальто-марганцевые, 4 - никель-кобальто-марганцевые), а светозависимых сопротивлений (фоторезисторов) начиналось с букв "СФ" (1 - сернисто-свинцовые, 2 - сернисто-кадмиевые, 3 - селенисто-кадмиевые). Далее через тире следовал регистрационный номер (номер разработки):

Система сокращенных обозначений резисторов.

Сопротивление резисторов измеряют в омах (Ом), килоомах (кОм), мегаомах (МОм) и т.д. Номинальное значение сопротивления определяет силу проходящего через него тока при заданной разности потенциалов на его выводах В зависимости от размеров резисторов применяются сокращенные (кодированные) обозначения номинальных сопротивлений и допусков, которые состоят из четырех-пяти элементов, включающих две-три цифры и две буквы

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - цифры, указывающие величину сопротивления в Омах. Согласно ГОСТ 2825-67 установлено шесть рядов номинальных сопротивлений:

Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. (цифра после буквы "Е" указывает число номинальных значений в данном ряде).

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ - буква русского или латинского алфавита обозначает множитель, составляющий сопротивление и определяет положение запятой десятичного знака ("R(E)"=1; "К(К)"=103; "М(М)"=106; "G(Г)"=109; "Т(Т)" =1012). Если же номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то единицу измерения ставят на месте запятой.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ - буква, обозначающая величину допуска в процентах: (Е=±0.001; L=±0.002; R=±0.005; Р=±0.01; U=±0 02; В(Ж)=±0.1; С(У)=±0.25; D(Д)=±0.5; F(Р)=±1; G(Л)=±2; J(И)=±5; К(С)=±10; М(В)=±20; N(Ф)=±30. Величина допуска может быть нанесена под номиналом сопротивления во второй строке.

Цветовое кодирование миниатюрных резисторов.

На постоянных резисторах в соответствии с ГОСТ 175-72 и требованиями Публикации 62 МЭК (Международной электротехнической комиссии) маркировка наносится в виде цветных колец. Каждому цвету соответствует определенное цветовое значение:

| Цвет знака | Номинальное сопротивление, в Ом |  |  | Множитель | Допуск,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая полоса | Вторая полоса | Третья полоса | Четвертая полоса | Пятая полоса |
| Серебристый |  |  |  | 0,01 | ±10 |
| Золотистый |  | 0 |  | 0,1 | ±5 |
| Черный |  | 0 |  | 1 |  |
| Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 |
| Красный | 2 | 2 | 2 | 100 | ±2 |
| Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 1000 |  |
| Желтый | 4 | 4 | 4 | 104 |  |
| Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | ±0,5 |
| Голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25 |
| Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1 |
| Серый | 8 | 8 | 8 | 108 |  |
| Белый | 9 | 9 | 9 | 109 |  |

Маркировочные знаки на резисторах сдвинуты к одному из выводов и располагаются слева направо. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, ширина полосы первого знака делается примерно в два раза больше других.

Резисторы с малой величиной допуска (0.1%...10%) маркируются пятью цветовыми кольцами. Первые три - численная величина сопротивления в Омах, четвертое - множитель, пятое кольцо - допуск. Резисторы с величиной допуска ±20% маркируются четырьмя цветовыми кольцами. Первые три - численная величина сопротивления в Омах, четвертое кольцо -множитель.

Незначащий ноль в третьем разряде и величина допуска не маркируются. Поэтому такие резисторы маркируются тремя цветовыми кольцами. Первые два - численная величина сопротивления в Омах, третье кольцо - множитель. Мощность резистора определяется ориентировочно по его размерам.

Обозначение резисторов зарубежных фирм.

Единая структура условных обозначений резисторов за рубежом отсутствует. Она произвольно устанавливается фирмами-изготовителями. В основу обозначения постоянных резисторов положен буквенно-цифровой (или цифровой) код, которым обозначают тип, значения основных параметров (номинальная мощность, ТКС, номинальное сопротивление, допускаемое отклонение) и вид упаковки.

Для резисторов специального назначения (изготовляемые по стандартам MIL) условное обозначение формируется следующим образом:

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - обозначает серию резистора, согласно таблицы:

| Серия | Наименование резисторов | N стандарта |
| --- | --- | --- |
| RL | Стандартные металлопленочные резисторы (допуск ±2, ±5) | MIL-R-22684 |
| RN | Металлопленочные прецизионные резисторы | MIL-R-10509 |
| RE | Мощные проволочные резисторы с алюминиевым радиатором | MIL-R-18546 |
| RNC | Металлопленочные резисторы с уровнем надежности "S" | MIL-R-55182 |
| RLR | Металлопленочные резисторы с уровнем надежности "Р" | MIL-R-39017 |
| RB | Проволочные прецизионные резисторы миниатюрные и субминиатюрные | MIL-R-93 |
| RBR | Проволочные прецизионные резисторы с уровнем надежности "R" | MIL-R-39005 |
| RW | Проволочные мощные резисторы для поверхностного монтажа | MIL-R-26 |
| RNR RNN | Металлопленочные прецизионные резисторы с герметичным уплотнением | MIL-R-55182 |
| RCR | Углеродистые композиционные резисторы | MIL-R-39008 |
| М55342 | Толстопленочные кристаллы резисторов с уровнем надежности "R" | MIL-R-55342 |

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ - цифровой код, обозначающий номинальное сопротивление

ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ - буквенный код, которым обозначается уровень надежности резисторов в течение 1000 часов-

| Код | М | Р | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень надежности (число отказов в %) | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |

Обозначение номинального сопротивления представляет собой код из четырех цифр, первые три из которых указывают величину номинала сопротивления в Омах, а последняя - число последующих нулей. Для резисторов с допуском более 10% код состоит из трех цифр, в котором значащими являются первые две. Некоторые фирмы указывают номинальное сопротивление, закодированное в соответствии с Публикацией МЭК № 62, 63:

| Сопротивление | код | Сопротивление | код | Сопротивление | код | Сопротивление | код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 Ом | R10 | 47 Ом | 47R | 4,7 кОм | 4К7 | 220 кОм | М22 |
| 0,15 Ом | R15 | 68 Ом | 68R | 6,8 кОм | 6К8 | 330 кОм | МЗЗ |
| 0,22 Ом | R22 | 100 Ом | 100R | 10 кОм | 10К | 470 кОм | М47 |
| 0,33 Ом | R33 | 150 Ом | 150R | 15 кОм | 15К | 680 кОм | М68 |
| 4,7 Ом | 4R7 | 220 Ом | 220R | 22 кОм | 22К | 1,0 МОм | 1МО |
| 6,8 Ом | 6R8 | 330 Ом | 330R | 33 кОм | ЗЗК | 1,5 МОм | 1М5 |
| 10 Ом | 10R | 1 кОм | 1КО | 47 кОм | 47К | 2,2 МОм | 2М2 |
| 15 Ом | 15R | 1,5 кОм | 1К5 | 68 кОм | 68К | 3,3 МОм | ЗМЗ |
| 22 Ом | 22R | 2,2 кОм | 2К2 | 100 кОм | М10 | 4,7 МОм | 4М7 |
| 33 0м | 33R | 3,3 кОм | ЗКЗ | 150 кОм | М15 | 6,8МОм | 6М8 |

Для примера рассмотрим условное обозначение постоянных резисторов фирмы Philips :

ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - тип (класс) резистора: AC, ACL (Cemented Wirewound' Nonisolated) -мощные керамические проволочные, CR (Carbon Resistor) -углеродистые пленочные, EH (Power Wirewound Isolated) -мощные, опорные проволочные. MPR (Metal film precision Resistor) -металлопленочные прецизионные, MR (Vetal film Resistor) -металлопленочные, NPR (Fussible) -предохранительные металлопленочные, PR (Power metal film Resistor) -мощные металлопленочные, RC (Chip Resistor) - бескорпусные (кристаллы),SFR (Standart film Resistor) -стандартные пленочные, VR (High- ohmic Voltage Resistor) -высоковольтные, WR (Enamelled Wirewound Isolated Resistor) - мощные эмалированные пленочные;

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ - максимальный диаметр корпуса (кроме класса RC): 06 — 0,6 мм; 08 — 0,8 мм; 16—1,6 мм; 21 — 2,1 мм; 24 или 25 — 2,5 мм; 30—3 мм; 31 или 34 — 3,1 мм; 37 или 39 — 3,7 мм; 52 или 54 — 5,2 мм; 68 или 74 — 6,8 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для классов AC, ACL и ЕН цифры обозначают допустимую мощность рассеяния: 01 — 1 Вт; 02 — 2 Вт; 03-3 Вт; 04—4 Вт; 05—5 Вт; 07—7 Вт; 09-9 Вт; 10 - 10 Вт; 15 - 15 Вт; 17 - 17 Вт; 20 - 20 Вт.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ - кодируется буквенными символами и обозначает конструктивное исполнение контактных выводов и материал покрытия контактов (см. табл.1). Обозначение номинального сопротивления, в зависимости от типа резистора, может быть представлено: - кодом из четырех (или трех) цифр, в котором первые три (или две) являются значащими, а последняя обозначает число последующих нулей; - кодом в соответствии с Публикацией МЭК № 62; - цветовым кодом в соответствии с Публикацией МЭК № 63.

Таблица 1. Цветовое различие выпускаемых корпусов резисторов.

| Цвет корпуса | Тип резистора |
| --- | --- |
| Светло-коричневый | CR16, CR25, CR37, CR52, CR68 |
| Светло-зеленый | SFR16, SFR25, SFR30 |
| Серый | NFR25, NFR30 |
| Зеленый | MR16, MR25, MR30, MR52, MR24E(C), MR34E(C), MR54E(C), MR74E(C), MPR24, MPR34, AC04, AC05, AC07, AC10, AC15, AC20, ACL01, ACL02, ACL03 |
| Светло-голубой | VR25, VR37, VR68 |
| Красный | PR37, PR52 |
| Коричневый | WRO167E, WRO842E, WRO825E, WRO865E |

Некоторые фирмы применяют цветовое кодирование для отличия резисторов, изготавливаемых по стандартам MIL, от резисторов промышленного и бытового назначения или обозначения ТКС для отличия проволочных резисторов от постоянных.

Некоторые рекомендации по применению резисторов.

Резисторы, применяемые в колебательных контурах, усилителях высокой частоты, аттенюаторах, должны обладать только активным сопротивлением, т. е. не изменяв свое сопротивление в рабочем диапазоне частот. Граничная частота, на которой может работать резистор, завист от его номинального сопротивления и собственной емкости :

Frp. = 1/4πRC.

Собственные емкости, например, непроволочных резисторов (ВС, МТ, ОМЛТ, С2-6, С2-13, С2-14, С2-23, С2-33) находятся в интервале 0,1... 1,1 пФ. При работе в импульсном режиме средняя мощность не должна превышать номинальную, т.к. через резистор протекают периодические импульсы тока, мгновенные значения которых могут значительно превышать значения в непрерывном режиме.