Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Кафедра промислового маркетингу

Курсова робота

з дисципліни: „Товарознавство”

на тему: «Товарознавчий аналіз мінеральної вати»

Виконала: студентка IV курсу

Перевірила: Салухіна Н. Г.

Київ-2009

Зміст

Вступ

Частина І

- Загальна технологія виробництва продукту

- Основні товарознавчі характеристики товару

- Споживча вартість товару, її характеристики

- Торгова класифікація товару

- Характеристики товарного асортименту

Частина ІІ

- Аналіз номенклатури показників якості товару

- Кліматичні режими зберігання товару

- Упаковка товару

- Маркування та інформаційне забезпечення

Висновки

Література

Вступ

Досвід розвинутих країн свідчить, що на сучасному рівні розвитку будівельної індустрії, витрати тепла в оселях можна бути зменшити більш ніж на 35%. Одним з головних напрямків, який дає змогу реалізувати резерви енергозбереження, є утеплення огороджувальних конструкцій будинків. Вирішити питання можуть теплоізоляційні матеріали (ТІМ), які представлені на ринку України в широкому асортименті. Одним з найпоширеніших та найдешевших видів теплоізоляції є мінеральна вата.

Мінеральна вата - це волокнистий матеріал, який одержують із гірських порід, металургійних шлаків і їхніх сумішей. Провідні виробники мінераловатної продукції використовують винятково гірські породи, що дозволяє одержувати мінеральну вату високої якості із тривалим строком експлуатації. Саме такий матеріал рекомендується застосовувати для важливих конструкцій - у випадку, коли потрібно багаторічна надійна робота споруд. Мінеральна вата, отримана з доменних шлаків, не має достатню довговічність в умовах знакозмінних температур, підвищеної вологості, дії високих навантажень і деформацій. Її застосування виправдане в дачному будівництві, при зведенні тимчасових споруд і для конструкцій, у яких легко виконуються ремонтні роботи. Для товарознавчого аналізу в даній роботі обирається мінеральна вата на основі базальту, яку виробляє корпорація «ТехноНІКОЛЬ». Корпорація «ТехноНІКОЛЬ» на ринку будівельних матеріалів з 1993 роки. Широкий спектр продукції включає в себе матеріали гідро -, тепло та звукоізоляції. Корпорація налічує 40 виробничих майданчиків в Росії, Україні і ближньому зарубіжжі, 200 торгових відділень в 35 країнах світу.

Таким чином, досить актуальним є товарознавчий аналіз такого виду теплоізоляційного матеріалу як мінеральна вата, що дозволить максимально висвітлити об’єктивні характеристики товарознавчої діяльності компанії.

Частина I

- Загальна технологія виробництва продукту

Виробництво кам'яної вати - це складний багатоступінчастий технологічний процес. Сировинні компоненти (гірські породи габро-базальтової групи) системою стрічкових транспортерів подаються на склад сировини. Далі сировина проходить через сита, велика фракція подається на дозатори, які ретельно зважують сировинні компоненти. Тільки після цього шихта подається в вагранку. Встановлені на підприємстві коксогазові вагранки на гарячому дуття, що дозволяють отримати розплав необхідної температури (близько 1500) і потрібної в'язкості. Отриманий розплав направляється на багато валкову центрифугу, де під дією відцентрової сили краплі розплаву витягуються у волокно. Початкова сировина і стабільність складу розплаву дозволяють отримати якісну мінеральну вату з високою хімічною стійкістю і довговічністю.

У момент волокно утворення через форсунки, встановлені на центрифузі, подається сполучна з добавками гідрофобізатори і обеспилівателя за новітньою технологією, розробленою в науковому центрі ТехноНІКОЛЬ.

Суть технології «І-ЕС-БІ-І» полягає в тому, що навколо форсунок упорскування встановлена система електродів, що створюють слабкий заряд на мікроскопічних краплях пов'язує. Це забезпечує однорідність і стабільність розміру часток повітряно-крапельної суміші, що дозволяє більш рівномірно і повно обробляти волокна теплоізоляції, аж до самих дрібних.

«І-ЕС-БІ-І плюс» - це останнє досягнення в розвитку технології зв'язування волокна. Науковий центр ТехноНІКОЛЬ спільно з іноземними партнерами розробив спеціальний багатофункціональний склад для обробки волокон. В одному розчині вчені змогли поєднати властивості обезпилювача, що пов'язує і гідрофобізатори. У результаті обробки значно поліпшуються такі якості матеріалу як міцність, гідрофобність, довговічність. Надійна рівномірна зв'язка волокон робить матеріал практично не запилені, а значить - екологічно чистим.

Базальтове волокно, оброблене сполучною, охолоджуючись потоком повітря, потрапляє на транспортер. Так утворюється первинний килим з мінеральної вати, який надходить на маятниковий розкладальники, що забезпечує рівномірну щільність вироблюваної продукції. Після маятникового розкладання килим надходить на гофрировщика-підпресовника, який надає майбутнього виробу гофровану структуру за рахунок часткової вертикальної орієнтації волокон, що дозволяє досягти високих механічних властивостей готової продукції. Сформований у такий спосіб «килим» надходить в камеру термообробки, де при температурі 200-2500С відбувається затвердіння сполучного і задаються основні фізико-механічні характеристики. Всі технологічні процеси на лінії контролюються автоматикою, що забезпечує стабільно високу якість виготовлених матеріалів. В умовах підвищення норм що регламентують відхилення від заданих геометричних розмірів будівельних матеріалів велику увагу точності різання готових виробів. Наше устаткування і централізований контроль гарантують виконання цих показників.

Готова до застосування продукція упаковується в термоусадочну плівку, яка виступає гарантією збереження матеріалу. Пачки з продукцією автоматично штабелюють на піддоні і далі, готовий піддон з продукцією упаковується за технологією «стреч худ» (stretch hood). Ця технологія упаковки знижує транспортні витрати і трудовитрати за рахунок збільшення швидкості навантаження-розвантаження, але найголовніше, дозволяє нашим клієнтам зберігати матеріал на відкритому складі або будівельному майданчику без втрат фізико-механічних показників матеріалу. Корпорація ТехноНІКОЛЬ є єдиним виробником мінераловатних утеплювачів, хто надає своїм клієнтам такий вид упаковки.

2. Основні товарознавчі характеристики товару

- Опис асортименту.

Асортиментна характеристика товару – це сукупність відмітних видових властивостей і ознак товарів, що визначають їх функціональне і соціальне призначення.

Згідно класифікації асортименту товарів, за груповою ознакою теплоізоляційні матеріали на основі мінеральних порід відносяться до будівельних матеріалів. Даний асортимент є промисловим, так як виробник випускає свої товари згідно виробничих можливостей (сировини та матеріалів, технологій, обладнання тощо).

За широтою охвату товарів асортимент ТІМ відносяться до складного асортименту, адже класифікуються більше ніж за трьома ознаками:

- форма і зовнішній вигляд

- структура

- вид початкової сировини

- середня щільність

- жорсткість

- теплопровідність

- горючість

Формою і зовнішньому вигляду ТІМ підрозділяються на:

- штучні вироби (плити, блоки, цеглина, циліндри, напівциліндри, шкаралупи, сегменти)

- рихлі і сипкі (вата, перліт, пісок)

- рулонні і шнурові (мати, шнури, джгути).

За своїм видом асортимент ТІМ є раціональним, адже задовольняє потреби покупців в повному обсязі, виробляючи продукцію, що відповідає останнім досягненням науки: новітні матеріали і технології, що поєднують в собі світовий досвід і розробки власного наукового центру Корпорації «ТехноНІКОЛЬ».

За своїм характером потреб асортимент є реальним.

- Якісні характеристики продукту.

Якісна характеристика товару – це сукупність внутрішньовидових споживчих властивостей, що мають здатність задовольняти різноманітні ринкові потреби.

За показниками призначення ТІМ з мінеральної вати відрізняється в залежності від того, які температурні умови та навантаження, що залежить від міцності, витримує покриття. (Таблиця 1).

Таблиця 1 Міцність та призначення ТІМ з мінеральної вати

| Міцність, кг/м3 | Призначення |
| --- | --- |
| 30 | Як ненавантаженого теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях. Для теплової ізоляції обладнання з температурою ізолюючої поверхні від мінус 60 до 400 ° С. |
| 35 | Як ненавантаженого теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях. Як утеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу. Для теплової ізоляції обладнання з температурою ізолюючої поверхні до 400 ° С. |
| 40 | В якості теплової ізоляції у вертикальних і горизонтальних будівельних конструкціях. Як утеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу. Як теплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, що обгороджують (плити з мінеральної вати типу А). Для теплової ізоляції обладнання з температурою ізолюючої поверхні до 400 ° С |
| Більше 40 | В якості теплової ізоляції, що піддається навантаженню у вертикальних і горизонтальних будівельних конструкціях. Як теплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, що обгороджують (плити з мінеральної вати типу А). У покриттях з профільованого настилу або залізобетону. Для зовнішньої теплоізоляції стін з наступним оштукатурюванням або пристроєм захисно-покривного шару (плити з мінеральної вати типу А). Для теплової ізоляції обладнання з температурою ізолюючої поверхні до 100 ° С. |

В Україні, де загальна площа експлуатованих будівель становить близько 20 млн. м2, на опалення щорічно витрачається близько 5 млн. т умовного палива, тобто приблизно чверть енергоресурсів країни. Розташування країни передбачає тривалі холодні зими і велику кількість опадів. Тому на одиницю житлової площі витрачається в 2-3 рази більше теплової енергії, ніж у країнах Європи. Проблема економії енергії, а значить і підвищення експлуатаційних характеристик будівель, стала для України актуальною задачею, яка потребує якнайшвидшого вирішення. Одним з найбільш ефективних шляхів економії енергії визнано скорочення втрат тепла через огороджувальні конструкції будівель і споруд.

Застосування ефективних систем теплоізоляції дозволяє скоротити споживання енергоресурсів на опалення до 10 разів, а також сприяє зменшенню товщини зовнішніх стін, що призводить до збільшення внутрішньої площі будівлі до 5%. При перерахунку надбавки зекономленої площі до її ринкової вартості, виграш буде очевидний.

10 см кам'яної вати відповідає за теплозберігаючі здібності 38 см бруса або 140 см кладки з червоної глиняної цегли.

- Пожежна безпека та вогнестійкість

Дуже мала кількість ізолюючих матеріалів мають високу вогнестійкість. Продукція ТЕХНОНІКОЛЬ входить до їх числа. Основною сировиною для виробництва кам'яної вати ТЕХНОНІКОЛЬ є гірські породи габро-базальтової групи. Завдяки цьому вся продукція ТЕХНОНІКОЛЬ є негорючої. Температура плавлення волокон перевищує 1000 С, що дозволяє застосовувати продукцію з мінеральної вати в широких межах робочих температур.

Теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ володіє ще однією необхідною властивістю – вогнестійкістю.

Теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ утримує від поширення тепла, утвореного в результаті пожежі, і захищає будівельні конструкції від деформації і руйнування. Це дає додатковий час, необхідний для евакуації людей, документів і майна. Важливим фактором при виборі теплоізоляції є те, що при дії високих температур теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ не виділяє шкідливих для здоров'я або отруйних речовин.

- Теплопровідність

Кам'яна вата ТЕХНОНІКОЛЬ є високоефективним теплоізоляційним матеріалом. За термічної ефективності вона готова змагатися з еталонним тепло ізолятором - повітрям у нерухомому стані. Теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ складається з 99% повітря і 1% кам'яних волокон. У більш важких виробах, наприклад ТЕХНОРУФ В, зміст волокон в обсязі плити доходить до 5%.

Високий опір теплопередачі досягається за рахунок утримання великої кількості повітря у нерухомому стані всередині утеплювача, за допомогою тісно переплетених найтонших і гнучких волокон мінеральної вати.

Завдяки низькій теплопровідності та високому опору теплопередачі, кам'яна вата ТЕХНОНІКОЛЬ дозволяє зберігати тепло і підтримувати бажану температуру в приміщеннях.

- Гідрофобність

Наявність вологи в утеплювачі негативно позначається на його теплоізоляційних властивостях, терміні служби і мікрокліматі приміщення. У разі зволоження утеплювача потрібні дорогі і часозатратні заходи щодо усунення наслідків, які найчастіше полягають в заміні більшості елементів конструкції.

Матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ стійкі до впливу води, тому що створені з каменю. Всі теплоізоляційні матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ оброблені гідрофобізаційні добавками, що додають утеплювачу водовідштовхувальні властивості

Маючи високу паро проникністю, мінеральна вата не затримує в собі вологу, яка надходить з приміщення у вигляді пари, утвореного при життєдіяльності людини, і практично завжди залишається в сухому стані.

- Паро проникність

У зв'язку з тим, що завжди існує перепад температур повітря всередині і зовні будівлі, і як наслідок, перепад тиску, то завжди існує дифузія водяної пари через захисну конструкцію у бік області більш низького тиску. Процес появи вологи та накопичення її в конструкції можна віднести до одного з найбільш шкідливих факторів, який призводить до руйнування конструкції, зниження теплозахисту, погіршення мікроклімату, появі цвілі, грибків і т. д У вітчизняних нормативних документах здатність матеріалу протистояти проникненню вологи характеризується паро проникністю μ, мг / (м ч Па). Вона визначається кількістю водяної пари, що проходить протягом 1 год. через 1 м2 площі матеріалу товщиною 1 м при різниці парціальних тисків на протилежних поверхнях 1 Па. На даними параметр слід звернути особливу увагу в умовах застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій: встановлення металевих дверей з гумовими ущільнювачами, пластикових вікон і панелей, застосування вінілових шпалер, лакофарбових виробів, недостатнє поширення систем кондиціювання та примусової вентиляції.

Застосування продукції ТЕХНОНІКОЛЬ допоможе уникнути скупчення вологи в захисної конструкції, яка може призвести не лише до втрат теплозберігаючих властивостей, але й руйнування самої конструкції.

Структура матеріалу ТЕХНОНІКОЛЬ на 99% складається з повітря, що є основою паро проникності (стіни «дихають»). Водяні пари вільно просочуються крізь матеріал, не встигаючи конденсуватися в товщі. Застосування гідрофобізаційні добавок матеріалу знижує змочуваність матеріалу, і запобігають попаданню вологи в структуру волокон. Показник паро проникності матеріалів ТЕХНОНІКОЛЬ 0.4-0.6 мг \ ч Па м

Причини появи вологи в приміщенні:

1. Приготовлення їжі, миття посуду і підлоги,

2. Кімнатних рослин, акваріум.

3. Життєздатність людини - під час сну в людини випаровується 45 г вологи в 1 год., при фізичній роботі випаровування збільшується до 250 г / ч.

4.Перепади атмосферної вологості.

- Міцність

У різних конструкціях матеріал сприймає різні навантаження за силою, напрямком та тривалості впливу. Опірність механічних дій - дуже важлива характеристика теплоізоляції, якщо матеріал не здатний зберегти форму (товщину) при експлуатації, то він не може забезпечити ні надійність механічного кріплення ні закладені при розрахунках теплотехнічні та звукоізоляційні показники конструкції. На кінцевому споживачі це відбитися зниженням рівня комфорту в приміщенні і подорожчанням витрат на оплату рахунків на опалення. Екології теж буде завдано шкоди збільшенням викидів вуглекислого газу СО2, освіченою спалюванням великої кількості палива, ніж це було б необхідно.

Висока стійкість матеріалів ТЕХНОНІКОЛЬ до механічних навантажень забезпечується властивостями як волокна так і структурою мінеральної вати - чудово працює «каркас» з тісно переплетених і хаотично орієнтованих в усіх напрямках волокон. Міцність властивості матеріалу знаходяться так само в прямій залежності від таких параметрів як щільність матеріалу і кількість пов'язує. Варіативність впливів навантажень і конкретна область застосування визначає потрібний параметр механічної міцності або їх сукупність від мінераловатного вироби - міцність на стиск, міцність на відрив шарів, міцність на зрушення (зріз), межа міцності. Для кожного матеріалу лінійки ТЕХНОНІКОЛЬ параметри міцності задавалися індивідуально, виходячи зі сфери застосування теплоізоляції, що гарантує надійне і довговічне утеплення конструкції без втрати якості з часом.

- Екологічність

Виробництво мінераловатного утеплювача - це складний комплекс різних технологічних процесів. Саме тому на заводах завжди приділялася і приділяється особлива увага кожній ланці цього ланцюжка: і якості вихідних сировинних ресурсів, і жорсткого дотримання всіх стадій виробничого процесу - це запорука високих споживчих властивостей кінцевого продукту.

Питання екології починаються на стадії підбору сировинних ресурсів. Основною сировиною для одержання мінерального волокна ТЕХНО служить кам'яне сировину базальтової групи порід (базальт, порфіріт, габро-діабази і т.п.). Воно є найпоширенішим класом мінералів, що входять до складу земної кори і являють собою не що інше, як застигла, що вийшла на поверхню або що залишилася в товщі землі, вулканічну лаву - це матеріал повністю природного походження.

Екологічна безпека кам'яної вати ТЕХНОНІКОЛЬ підтверджена повним пакетом обов'язкової документації (гігієнічними та санітарно-епідеміологічними висновками), згідно з якими матеріали можуть застосовуватися зовні і всередині будь-яких типів приміщень (як житлових, так і промислових).

- Довговічність

Уся вироблена продукція марки ТЕХНОНІКОЛЬ відрізняється великим терміном зберігання експлуатаційних властивостей у будівельних конструкціях. Це обумовлено і характеристиками окремого волокна, і роботою всього конструктиву (каркаса з хаотично спрямованих переплетених між собою волокон (96-99%), скріплені сполучною (1-4%) теплоізоляційного матеріалу. Використання кам'яної сировини базальтового типу дозволяє домагатися показника модуля кислотності матеріалу не нижче 1.8, що, у свою чергу, забезпечує однорідність і пружність волокна, складовими якого є «стеклофази», без вторинних кристалічних включень. Застосування спеціальних добавок (гідрофобізатори, промоутери адгезії волокон) суттєво збільшують показники довговічності матеріалу.

Офіційно визнаних методик визначення довговічності волокнистих теплоізоляційних матеріалів немає. Проте, світовий досвід застосування таких виробів дає можливість заявляти, що термін служби складає не менше п'ятдесяти років при дотриманні рекомендацій, пов'язаних з умовами експлуатації.

- Кількісні характеристики товару

Кількісна характеристика товару – це сукупність певних внутрішньовидових властивостей, виражених за допомогою фізичних величин й одиниць їх вимірювання.

В залежності від міцності розрізняють три види мінеральної вати ТехноЛайт – «Екстра», «Оптіма» та «Проф». Фізико-мезанічні властивості даного товару наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 Фізико-механічні властивості товару «ТехноЛайт» - мінеральної ТІМ

| Показатель | Технолайт экстра | Технолайт оптима | Технолайт проф |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 30 | 35 | 40 |
| Сжимаемость, % не более | - | 30 | 20 |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | 0,034 | 0,034 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более | 0,039 | 0,037 | 0,036 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,044 | 0,040 | 0,040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,047 | 0,043 | 0,043 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

- Вартісна характеристика товару

Цілком логічно виражена пряма залежність між кількісною і якісною характеристиками мінеральної вати: прослідковується залежності ціни від міцності та розмірів, так як геометричні розміри наступні:

Довжина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Товщина: 40-200 мм, з кроком 10 мм.

Ціновий діапазон цін: 50$-90$ за 1м2

3. Споживча вартість товару, її характеристики

Споживча вартість товару – здатність задовольняти потребу споживача.

На рівні одиничної споживчої вартості мінеральна вата необхідна для утеплення зовнішніх стін, крівлі, фундаментів, в перегородках і ін. Проте якщо в деяких випадках вживання певних матеріалів виправдане і доцільно, то в інших можуть використовуватися різні ТІМ, такі, що є рівнозначними (або майже рівнозначними), а інколи вживання тих або інших матеріалів категорично протипоказано.

Мінераловатні утеплювачі найбільш цілеспрямовано застосовувати там, де потрібна висока паро проникність конструкції (наприклад, зовнішні стіни житлових будинків) і високі звукопоглинальні характеристики (прикладом може служити використання в перегородках, де потрібно отримати і високий опір теплопередачі, і хорошу звукоізоляцію).

Доцільне вживання екструдірованного пінополістиролу при утепленні підземних частин будівлі. Цей матеріал володіє окрім прекрасних теплоізоляційних властивостей, украй низьким водо поглинанням, високими щільними характеристиками, довговічністю. Використання для цієї ж мети мінераловатних матеріалів, м'яко кажучи, недоцільно. Одна з головних причин в тому, що волокнисті ТІМ прекрасно абсорбують вологу.

4. Торгова класифікація товару

Торгова класифікація товару розподіляє товари за їх призначенням.

Рід товару – споживчі товари.

Клас товарів – непродовольчі товари.

Підклас товарів – господарські.

Група товарів – будівельні матеріали.

Підгрупа товарів – негорючі тверді речовини та матеріали.

Вид товарів – інші неметалеві мінеральні вироби.

Різновид товарів – інші неметалеві мінеральні вироби з мінеральної вати теплоізоляційні.

Найменування товарів – «Плити ізоляційні ТЕХНОЛайтт з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні ДСТУ Б В.2.7-97-2000».

- Характеристики товарного асортименту

Згідно споживчих вподобань, вибір мінеральної вати проводиться згідно того, для чого призначений той чи інший теплоізоляційний матеріал на основі мінеральних сполук.

Таблиця 3 Асортимент ТІМ з мінеральної вати

| Призначення/застосування | Назва | Щільність | Розмір |
| --- | --- | --- | --- |
| В якості ненавантаженої теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях. | ТехноЛайт ТехноБлок РокЛайт | 30 35 40 >40 | 1000 1200 |
| Як утеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу. | ТехноВент ТехноФас | 170 180 190 | 1000 1200 |
|  | ТехноФас | 145 |  |
| Як теплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, що обгороджують (плити з мінеральної вати типу А). | ТехноФлор | 90 110 170 | 1000 1200 |
| Для зовнішньої теплоізоляції стін з наступним оштукатурюванням або пристроєм захисно-покривного шару (плити з мінеральної вати типу А). | ТехноРуф | 110 120 140 160 170 180 | 1000 1200 |
|  | Техно Сендвіч | 95 100 105 |  |

Фактична широта асортименту становить 4. Тобто, асортимент мінеральної вати, яку пропонує корпорація, є достатнім для задоволення всіх потреб споживачів відносно теплоізоляції на основі мінеральних сполук.

Охарактеризуємо наведений асортимент підприємства за наступними показниками асортименту: широта, повнота.

Фактична повнота для кожної групи за призначенням варіює від одного до трьох. По кожній групі фактична повнота становить:

Фактична повнота мінеральної вати в якості ненавантаженої теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях –8.

Фактична повнота мінеральної вати як утеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу –8.

Фактична повнота мінеральної вати, як теплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, що обгороджують –6.

Фактична повнота мінеральної вати, для зовнішньої теплоізоляції стін з наступним оштукатурюванням або пристроєм захисно-покривного шару – 18.

Така повнота асортименту дозволяє задовольнити потреби різних споживачів.

Частина ІІ

- Аналіз номенклатури показників якості товару

Призначення:

- Функціональне призначення. Мінеральна вата дозволяє зберігати та підтримувати тепло в приміщенні.

- Класифікаційне призначення. Згідно технічного призначення розрізняють таку класифікацію мінеральної вати:

- В якості ненавантаженої теплової ізоляції в горизонтальних будівельних конструкціях.

- Як утеплювач у легких огороджувальних конструкціях каркасного типу.

- Як теплоізоляційний шар в тришарових бетонних і залізобетонних конструкціях, що обгороджують (плити з мінеральної вати типу А).

- Для зовнішньої теплоізоляції стін з наступним оштукатурюванням або пристроєм захисно-покривного шару (плити з мінеральної вати типу А).

Надійність:

- Довговічність:

Термін експлуатації – не менше 50 років.

- Безвідмовність. Середній строк служби становить 15-20 років. Далі мінеральна вата замінюється в ході реконструкцій або ремонтів на більш новітній та модифікований варіант.

- Ремонтоздатність. Через свою структуру, мінеральна вата не підлягає ремонту, адже використовується цілісно. При пошкодженнях необхідно замінювати частину площі теплоізоляційного матеріалу на нову.

Ергономічні властивості. Мінеральна вата досить проста та зручна при встановленні, що дозволяє швидко та якісно ізолювати приміщення.

Естетичні властивості. Вона не створює дискомфорту для людини, адже візуально її не видно – матеріал знаходиться під штукатуркою, або в між стінних перегородках тощо.

Екологічні властивості. Екологічна безпека кам'яної вати підтверджена повним пакетом обов'язкової документації (гігієнічними та санітарно-епідеміологічними висновками), згідно з якими матеріали можуть застосовуватися зовні і всередині будь-яких типів приміщень (як житлових, так і промислових)

Безпека. Дуже мала кількість ізолюючих матеріалів мають високу вогнестійкість. Продукція ТЕХНОНІКОЛЬ входить до їх числа. Основною сировиною для виробництва кам'яної вати ТЕХНОНІКОЛЬ є гірські породи габро-базальтової групи. Завдяки цьому вся продукція ТЕХНОНІКОЛЬ є негорючої. Температура плавлення волокон перевищує 1000 С, що дозволяє застосовувати продукцію з мінеральної вати в широких межах робочих температур.

- Кліматичні режими зберігання товару та транспортування

Матеріали та вироби транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Рекомендується максимальне використання місткості і вантажопідйомності критих вагонів та універсальних контейнерів.

Матеріали та вироби повинні зберігатися в критих складах.

Допускається зберігання під навісом, що захищає матеріали та вироби від впливу атмосферних опадів і сонячних променів. При зберіганні під навісом матеріали та вироби повинні бути покладені на підкладки.

Матеріали та вироби повинні зберігатися упакованими або укладеними на піддони окремо за видами, марками та розмірами.

Транспортування і зберігання плит роблять у відповідності до вимог ГОСТ 25880 та дійсного стандарту.

Плити перевозять критими транспортними засобами усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, які діють на транспорті даного виду.

При транспортуванні плит, упакованих та сформованих в транспортні пакети, допускається використовувати відкриті транспортні засоби. При транспортуванні по залізниці відправлення плит вагонних з максимальним використанням місткості вагона.

Висота штабеля плит, упакованих в папір або плівку, при зберіганні не повинна перевищувати 2 м. Відвантаження плит марок 75, 125 і 175 споживачеві повинна проводитися не раніше добової витримки їх на складі, плит марки 225 - не раніше дводобовий витримки.

Термін зберігання плит - не більше 6 місяців з моменту їх виготовлення.

При закінчення гарантійного терміну плити можуть бути використані за призначенням після попередньої перевірки їх якості на відповідність вимогам цього стандарту.

- Упаковка товару

Для упаковки теплоізоляційних матеріалів і виробів застосовують жорстку і м'яку транспортну тару, пакувальні матеріали, контейнери.

При пакуванні теплоізоляційних матеріалів і виробів застосовують такі допоміжні пакувальні засоби: для обв'язки - дріт за ГОСТ 3282-74, сталеву пакувальну стрічку за ГОСТ 3560-73, шпагат за ГОСТ 16266-70 та ГОСТ 17308-71, для приклеювання - клейову стрічку на паперовій основі за ГОСТ 18251-72, бітум за ГОСТ 6617-76, клей по ГОСТ 3056-74 і ГОСТ 18992-80. Допускається застосовувати допоміжні пакувальні засоби, що випускаються з іншої нормативно-технічної документації, за якістю не нижче зазначених.

Кожне упаковане вантажне місце повинне містити матеріали та вироби одного виду, марки і розмірів. При ручному навантаженні або розвантаженні маса упакованого місця не повинна перевищувати 50 кг. Упаковка матеріалів та виробів, що поставляються на експорт, повинна відповідати вимогам цього стандарту та нормативно-технічної документації на конкретні види продукції, що поставляється на експорт, а відправляються в райони Крайньої Півночі - з вимогами цього стандарту і ГОСТ 15846-79.

Неорганічні волокнисті штучні вироби (плити, мати довжиною до 1500 мм, картон) перед пакування укладають у стопу. Кількість виробів в стопі встановлюють у стандартах і технічних умовах на конкретні вироби.

Стопу з усіх боків обгортають папером або плівкою, заклеюють кінець полотна або обв'язують упаковану стопу шпагатом. При пакуванні мінераловатних плит в щити стопу плит, обгорнуту з усіх боків плівкою або папером, укладають між двома щитами і обв'язують сталевий пакувальної стрічкою або дротом. При механізованому способі розливу підпресування мінераловатних плит приймають відповідно до вимог нормативно-технічної документації на конкретні вироби. За згодою зі споживачем допускається транспортування не упакованих мінераловатні плити марки 300 за умови захисту їх від зволоження та механічних пошкоджень.

Конструкції з мінеральної вати упаковують в решетування у вертикальному положенні або обгортають папером або плівкою.

4. Маркування та інформаційне забезпечення

На відміну від багатьох інших будівельних матеріалів, марка теплоізоляційного матеріалу відображає величину не міцності, а середньої щільності, яка виражається в кг/м3 (ро). Згідно цьому показнику, ТІМ мають наступні марки:

- особливо низька щільність (ОНП) 15, 25, 35, 50, 75

- низька щільність (НП) 100, 125, 150, 175

- середня щільність (СП) 200, 250, 300, 350

- щільні (ПЛ) 400, 450, 500.

Марка теплоізоляційного матеріалу позначає верхню межу його середньої щільності. Наприклад, вироби марки 100 можуть мати ро=75-100 кг/м3.

На кожне упаковане (вантажне) місце має бути нанесено маркування, що містить наступні дані:

а) найменування підприємства-виробника і його товарний знак;

б) найменування продукції;

в) номер партії;

г) кількість продукції в упакованому місці (шт., куб.м);

д) позначення нормативно-технічної документації на продукцію;

е) зображення державного Знака якості за ГОСТ 1.9-67 для виробів, яким він присвоєний в установленому порядку.

При необхідності маркування кожного виробу, що повинно вказуватися в нормативно-технічної документації на конкретні види продукції, зміст маркування те ж, що і для упакованого місця, за винятком підпункту г.

Допускається наносити маркування не на всіх упакованих місцях, але не менш ніж на восьми, укладених по чотири біля дверей вагона з кожного боку, під час перевезення матеріалів і виробів однієї партії в прямому залізничному сполученні.

Маркування наносять одним із таких способів:

- безпосередньо на тару або на ярлик з фанери та картону штемпелювання або незмивною фарбою за трафаретом;

- на паперову етикетку друкуванням типографським способом.

Не допускається нанесення маркування від руки, крім поставлення номера партії на етикетці або ярлику. Паперову етикетку приклеюють на бічну поверхню упакованого місця або вкладають у конверт з прозорого матеріалу. Ярлик прив'язують дротом або шпагатом до обв'язці або планки ящика, обрешітки, щита. На контейнери і транспортні пакети маркування наносять одним із способів, зазначених вище.

Транспортна маркування повинно проводитися за ГОСТ 14192-77 і, при необхідності, мати маніпуляційні знаки, основні, додаткові й інформаційні написи.

Необхідність нанесення і види маніпуляційних знаків встановлюють у нормативно-технічної документації на конкретні види продукції.

Маркування здійснюють українською мовою. При відвантаженні виробів за межі України маркування додатково виконують мовою, передбаченою контрактом, і наносять напис "Виготовлено в Україні".

технологічний мінеральний вата пакування

Висновки

В даній роботі було проаналізовано товарознавчі аспекти одного з видів теплоізоляційних матеріалів – мінеральної вати. Наведено загальну технологію виробництва, описано основні стадії та етапи технологічного циклу виробництва, їх вплив на формування та збереження кількісних та якісних характеристик мінеральної вати.

Описано асортиментну, якісну, кількісну та вартісну характеристики мінеральної вати, проаналізовано характер взаємозв’язку між вартістю та іншими характеристиками.

Охарактеризована споживча вартість, торгова класифікація, товарний асортимент мінеральної вати.

Проаналізовано показники якості, умови транспортування та зберігання тротуарної плитки, вимоги до пакування та маркування мінеральної вати.

Література

- Товарознавство: Навч.-метод. Комплекс для студ. спец. «Маркетинг» усіх форм навч. / Уклад.: Н.С. Кубишина, Н.В. Язвінська, В.В. Журило. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 148 с.

- Огляд теплоізоляційних матеріалів [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.proxima.com.ua/articles/articles.php?clause=1916

- ГОСТ 9573-96. Межгосударственный стандарт. Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве. Издание официальное. Киев 2000. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Рррр http://budinfo.com.ua/dstu/271.htm

- Минеральная плитка ТехноЛайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.teplo.tn.ru/ru/product1/inner1/index.php?product_id_4=64

- Приминение минеральной ваты. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.stroy.md/rus/article/426/