9.РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА.

C целью уменьшения затрат на сырье, из технологических параметров в качестве объектов автоматизации выбираем ведущие (рисунок 9.1)

Fc                                 Fг.п.

Вг.п.

Wc                                 Wc1

рис.9.1 Выбор ведущих параметров.

где:

Fc-расход сырья (щелочи)

Wc-процентное содержание щелочи в растворе

Вг.п.-выход щелочных стоков

Fг.п.-расход щелочных стоков

Wc1-процентное содержание щелочи в растворе

В ранее существующей схеме подачи щелочных стоков на регенерацию фильтров (затем вся отработанная щелочь идет на нейтрализацию) предусматривалось ручное открытие задвижки РЩ с мерников щелочи NaOН (рисунок 9.2). Степень открытия клапана щелочи оператором определяется

произвольно и зависит от его опыта и практических навыков ведения данного технологического процесса.

Вода

NaOH            NaOH

эжектор       конц.NaOH=3%

на

регенерацию

РЩ

QIR

РЕМИКОНТ Р-130

ПЭВМ

рис9.2.Схема подачи щелочных стоков на регенерацию.

Концентрация щелочи в мерниках составляет 40-50%. Согласно технологическому регламенту

процентное содержание щелочи в растворе на выходе стадии дозирования должна составлять 3-4%. Практика показала, что при ручном управлении удержать такую концентрацию водного раствора щелочи достаточно сложно. Открыв клапан на некоторой отметке, оператору необходимо время для анализа и его проведения. За это время возможен перерасход щелочи. Процесс быстротечен, всплески щелочи возможны за долю секунды.

Предлагается схема автоматического регулирования концентрации водного раствора щелочи, которая включает в себя:

1.-регулирующий клапан подачи щелочи РЩ;

2.-регулятор на базе Ремиконт Р-130;

3.-концентрометр для замера концентрации щелочи в водном растворе на выходе стадии дозирования;

4.-компьютер.

Вода подается на эжектор с постоянным расходом 30т/ч (технологический регламент). через задвижку. На выходе эдектора установлен концентрометр щелочи. С него сигнал поступает в ремиконт. Регулятор выдает сигнал на клапан РЩ. Оператор отслеживает ход процесса и имеет возможность вручную управлять исполнительным механизмом с клавиатуры. Т.е. процесс дозирования щелочи будет полностью автоматизирован.

9.1 Выбор и обоснование дефективной стадии и цель автоматизации на уровне стадии.

А         Б         В         ход пр-сса

направл.

исследов.

Выходным показателем стадии дозирования является процентное содержание NaOH в растворе (3-4%). При ручном управлении процентное содержание щелочи составляет 10-12%, это говорит о том что идет перерасход щелочи. Результативным показателем стадии дозирования, таким образом, являются результативными показателями производства. Достижение этой цели ест решение проблем регламентируемого процентного содержания NaOH в растворе.

9.2.Оценка фактических и желаемых результатов.

Результаты исследования представлены в виде таблицы 9.2.1., в которой сопоставим желаемый и фактический уровень показателей.

Таблица 9.2.1.

| Показатели качества продукта в соответствии с ТУ | ед. изм. | Уровень(величина)показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | по ГОСТ | фактически |  |  |  |  | после автоматизации |  |  |  |  |
|  |  |  | за год | в том числе по кварталам |  |  |  | за год | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| %-содержание щелочи NaOH в водном растворе | % | 3-4 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |

%

12

2

1         2            3             4                                                             кварталы

9.3 Расчет производственной мощности.

Производим расчет производственной мощности по приготовлению водного раствора щелочи цеха химводоочистки на БТЭЦ-2. Производство приготовления является периодическим производством, т.к. весь приготовленный раствор используется по мере прохождения регенераций

фильтров. По журналу учета операторов количество регенераций в месяц равняется 25 и продолжительность одной регенерации составляет 2 часа.

Mnp=E∗T∗Qt

где:

Е-количество аппаратов

Т-эффективный фонд рабочего времени

Q-производительность аппарата

t-время одного цикла

Т = Ткал.- Тппр.= 8760 - 528 = 8232(ч)

Ткал.= 8760(ч)

Тппр.= Т1+Т2 = 240 + 288 = 528(ч)

Т1-остановка на капитальный ремонт

Т2-техническое обслуживание

Mnp=1∗8232∗2,322=9549(т/год)

9.4 Расчет инвестиций на автоматизацию

Капитальные затраты на внедрение проектируемой САР составляют:

-затраты на приобретение САР

-затраты на транспортировку

-затраты на заготовительно складские расходы

-затраты на запчасти

-затраты на монтаж

Сметная стоимость САР определяется на основании спецификации по действующим прейскурантам.

Таблица 9.4.1.

| Наименование оборудования | Количество | Стоимость (млн.руб.) | Сумма (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремиконт Р-130 | 4 | 7 | 28 |
| 2.Компьютер | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 3.Концентрометр | 3 | 1.3 | 3.9 |
| 4.Электрическая задвижка | 8 | 1.5 | 12 |
| 5.Исполнительн. механизм(МЭО) | 4 | 2 | 8 |
| 6.Оборудование КИП | 10 | 2.5 | 25 |
| Итого |  |  | 82.4 |
| Транспортировка | 5% |  | 4.12 |
| Заготовительно- складские | 1% |  | 0.824 |
| Запчасти | 4% |  | 3.3 |
| Затраты на монтаж | 10% |  | 8.24 |
| Итого затрат |  |  | 98.88 |

Бывшие в употреблении приборы КИПиА сдаются на склад по остаточной стоимости Для дальнейшей эксплуатации на производстве. Тогда общая величина капитальных затрат, необходимых для внедрения предложенной системы составит:

Кавт.= Кприоб.+ Кмонт.+ Ктранс.+ Кзп.+Ксклад.-Кл.

= 82.4+8.24+4.12+3.3+0.824-25=73.88(млн.руб.)

9.5 Расчет изменения текущих затрат

Производя замену устаревшей системы контроля на новую происходит изменение затрат на сырье (щелочь). Из журнала учета операторов следует, что экономия щелочи на регенерацию в месяц составляет 1.3 тонны. Таким образом годовая экономия составляет:

ЭNaOH = 1.3*12 = 15.6(т)

Стоимость одной тонны щелочи равна 0.14 млн.руб. Следовательно годовой экономический эффект в стоимостном выражении составит:

Э = 0.14*15.6 = 2.18(млн/год)

Удорожающие факторы:

- эксплуатация и содержание оборудования составляет 6% от общей суммы капитальных вложений:

DС1= Кприоб.*6%/100% = 98.88*6/100 = 5.9328(млн.руб)

- амортизация оборудования:

Na = 15% - норма амортизации для приборов и средств автоматизации:

DС2= Кприоб.*15%/100% = 98.88*15/100 = 14.832(млн.руб)

Удешевляющий фактор:

- снижение себестоимости за счет экономии щелочи:

DС3= (Р1-Р2)*Ц*В

Р1,Р2-расход NaOH до и после автоматизации;

Ц - цена одной тонны щелочи;

В - годовой объем производства.

По журналу учета расход NaOH до автоматизации составлял Р1=3.08т., а после Р2=3.08-1.3=1.78т. Тогда:

DС3=(1000-534)*0.14*9549=622976.76(млн.руб.в год)

Базовые калькуляции до и после автоматизации сведем в таблицу 9.5.1.

Таблица 9.5.1.

| Базовая калькуляция до автоматизации план за отчетный период 9549т/год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей расхода | ед. изм. | Расход на единицу выработки кол-во цена сумма млн.р. млн.р. |  |  | Расход на всю выработку сумма млн.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходные материалы: -NaOH -вода | т. т. | 1000 9000 | 0.14 0.000447 | 140 4.02 | 1336860 38386.98 |
| Энергетические затраты:ст-ть эл. энергии за перекачку воды | т.кВтч | 4000 | 0.000238 | 0.952 | 9090.648 |
| Фонд оплаты труда |  |  |  | 540.2 | 5158369.8 |
| Оборудование КИП, амортизация |  |  |  | 3.75 | 35808.75 |
| Итого |  |  |  | 688.922 | 6578516.178 |

Продолжение таблицы 9.5.1.

| Базовая калькуляция после автоматизации план за отчетный период 9549т/год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходные материалы: -NaOH -вода | т. т. | 534 9000 | 0.14 0.000447 | 74.76 4.02 | 713883.24 38386.98 |
| Энергетические затраты:ст-ть эл. энергии за перекачку воды | т.кВч | 4000 | 0.000238 | 0.952 | 9090,648 |
| Фонд оплаты труда |  |  |  | 540.2 | 5158369.8 |
| Оборудование АСР,амортизация |  |  |  | 8.61 | 82216,89 |
| Итого |  |  |  | 628.542 | 6001947.558 |

Определение себестоимости продукции после внедрения АСР:

1.-на весь выпуск продукции

Спр.= Сдо-DСобщ.

Сдо-себестоимость до автоматизации

Спр.= 6578516.178-6001947 = 576568.7(млн.р.)

9.6 Определение срока окупаемости

Ток.= Кавт./DCобщ.= 73.88/576568.7 = 0.00013(года)

Годовой эффект рассчитываем по следующей формуле:

Э =DЗупр.- Е*Кавт.=576568.7-0.2*73.88 =576553.93(млн.руб.)

Полученный годовой эффект и небольшой срок окупаемости показывает, что данный проект является целесообразным и может быть внедрен в производство.

Технико-экономические показатели проекта

| Наименование показателей | ед. изм. | До автоматизации | После автоматизации | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная мощность аппарата(эжектор) | т/ч | 2.32 | 2.32 |  |
| Производственная мощность | т/г. | 9549 | 9549 |  |
| Капитальные затраты на автоматизацию | млн. руб. |  | 73.88 |  |
| Себестоимость единицы продукции | млн. руб. | 688.922 | 628.542 | -60.38 |
| Себестоимость всего выпуска | млн. руб. | 6578516.178 | 6001947.558 | -576568.62 |
| Численность работающих в цехе | чел. | 30 | 30 |  |
| Выработка | тыс. руб. | 318.3 | 318.3 |  |
| Экономический эффект | млн. руб. |  | 576553.93 |  |
| Срок окупаемости | лет |  | 0.00013 |  |