# 4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## 4. 1. Цилиндрические соединения

### Системой отверстия называется совокупность посадок, в которых предельные отклонения отверстий одинаковы для всех посадок, а различные посадки достигаются за счёт изменения предельных отклонений валов.

### Посадки в системе отверстия – посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных валов с основным отверстием. Основной деталью в системе отверстия является отверстие.

### Основной деталью в С«Н» является отверстие.

Системой вала называется совокупность посадок, в которых предельные отклонения валов одинаковы для всех посадок, а различные посадки достигаются за счёт изменения предельных отклонений отверстий.

Посадки в системе вала – посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных отверстий с основным валом. Основной деталью в системе вала является вал.

Основной деталью в С«h» является вал.

4.1.3. Основным предельным отклонением называется ближайшее к нулевой линии предельное отклонение.

Различают три типа посадок:

- подвижные (с зазором)

- неподвижные (с натягом)

- переходные

Зазором называется положительная разность между размерами отверстия и вала.

Натягом называется положительная разность между размерами вала и отверстия до сборки.

Подвижной посадкой называется посадка, при осуществлении которой в собранном соединении имеется зазор, обеспечивающий возможность взаимного перемещения детали после сборки.

- Посадки скольжения: H5h4;H6h5;H7h6;H8h7;H9h9;H10h10;H11h11;H12h12;H13h13

- Посадки движения: H6g5;H7g6

Применяют в точных подвижных соединениях, в которых требуется обеспечить герметичность, при перемещении одной детали в другой. Характеризуется минимальным зазором отличным от нуля.

- Ходовые посадки: H7f7;H8f8;H9f9

- Легкоходовые посадки: H7d8;H11d11

- Широкоходовые: H8b8;H11b11

- Тепло ходовая посадка: H8a8

Неподвижной посадкой называется посадка, при осуществлении которой в собранном соединении имеется натяг, обеспечивающий взаимную неподвижность детали после сборки.

- Тяжёлой серии: H7u7;H7z7;H8u8

- Средней серии: H7s7;H8s8;H7r6

- Лёгкой серии: H7p6;H8p8

Переходной посадкой называется посадка, при осуществлении которой в собранном соединении может быть либо зазор, либо натяг.

- Глухие посадки: H6n5;H7n6;H8n7

- Тугие посадки: H6m5;H7m6;H8m7

- Напряжённые посадки: H6k5;H7k6;H8k7

- Плотные посадки:  H6js5;H7js6;H8js7

4.1.4. Из таблиц ГОСТ 25347-82 находятся отклонения:

отверстия -  10 Н6                                                       вал -  10 g5

ES = 0,009 мм                                                                  es = -0,005 мм

EI = 0                                                                                ei = -0,011 мм

Расчёт предельных размеров и характеристик посадки отверстие:

Dmax = Dн + ES = 10, 009 мм

Dmin = Dн + EI = 10, 000 мм

TD = Dmax - Dmin = 0, 009 мм

TD = ES – EI = 0, 009 мм

вал:

dmax = dн + es = 9, 995 мм

dmin = dн + ei = 9, 989 мм

Td = dmax - dmin = 0, 006 мм

Td = es – ei = 0,006 мм

соединение:

Smax = Dmax – dmin = 0, 020 мм

Smax = ES – ei = 0, 020 мм

Smin = Dmin – dmax = 0, 005 мм

Smin = EI – es = 0, 005 мм

TS = Smax - Smin = 0, 015 мм

TS = TD + Td = 0, 015 мм

Из таблиц ГОСТ 25347-82 находятся отклонения:

отверстия -  30Н7                                                         вал -  30r7

ES = 0,021 мм                                                                  es = 0,034 мм

EI = 0                                                                                ei = 0,019 мм

Расчёт предельных размеров и характеристик посадки отверстие:

Dmax = Dн + ES = 30, 021 мм

Dmin = Dн + EI = 30, 000 мм

TD = Dmax - Dmin = 0, 021 мм

TD = ES – EI = 0, 021 мм

вал:

dmax = dн + es = 30, 034 мм

dmin = dн + ei = 30, 019 мм

Td = dmax - dmin = 0, 015 мм

Td = es – ei = 0,015 мм

соединение:

Nmax = dmax – Dmin = 0, 034 мм

Nmax = es – EI = 0, 034 мм

Smax = Dmax – dmin = 0, 002 мм

Smax = ES – ei = 0, 002 мм

T (S, N) = Nmax + Smax = 0, 036 мм

T (S, N) = TD + Td = 0, 036 мм

Из таблиц ГОСТ 25347-82 находятся отклонения:

отверстия -  50 Н8                                                       вал -  50 m7

ES = 0,039 мм                                                                  es = 0,034 мм

EI = 0                                                                                ei = 0,009 мм

Расчёт предельных размеров и характеристик посадки отверстие:

Dmax = Dн + ES = 50, 039 мм

Dmin = Dн + EI = 50, 000 мм

TD = Dmax - Dmin = 0, 039 мм

TD = ES – EI = 0, 039 мм

вал:

dmax = dн + es = 50, 034 мм

dmin = dн + ei = 50, 009 мм

Td = dmax - dmin = 0, 025 мм

Td = es – ei = 0,025 мм

соединение:

Nmax = dmax – Dmin = 0, 034 мм

Nmax = es – EI = 0, 034 мм

Smax = Dmax – dmin = 0, 030 мм

Smax = ES – ei = 0, 030 мм

T (S, N) = Nmax + Smax = 0, 064 мм

T (S, N) = TD + Td = 0, 064 мм

Из таблиц ГОСТ 25347-82 находятся отклонения:

отверстия -  70 F8                                                       вал -  70 h8

ES = 0,076 мм                                                                 es = 0

EI = 0, 030 мм                                                                 ei = -0,046 мм

Расчёт предельных размеров и характеристик посадки отверстие:

Dmax = Dн + ES = 70, 076 мм

Dmin = Dн + EI = 70, 030 мм

TD = Dmax - Dmin = 0, 046 мм

TD = ES – EI = 0, 046 мм

вал:

dmax = dн + es = 70, 000 мм

dmin = dн + ei = 69, 954 мм

Td = dmax - dmin = 0, 046 мм

Td = es – ei = 0,046 мм

соединение:

Smax = Dmax – dmin = 0, 122 мм

Smax = ES – ei = 0, 122 мм

Smin = Dmin – dmax = 0, 030 мм

Smin = EI – es = 0, 030 мм

TS = Smax - Smin = 0, 092 мм

TS = TD + Td = 0, 092 мм

Из таблиц ГОСТ 25347-82 находятся отклонения:

отверстия -  90 P7                                                       вал -  90 h6

ES = -0,024 мм                                                                es = 0

EI = -0, 059 мм                                                                ei = -0,022 мм

Расчёт предельных размеров и характеристик посадки отверстие:

Dmax = Dн + ES = 89, 976 мм

Dmin = Dн + EI = 89, 941 мм

TD = Dmax - Dmin = 0, 035 мм

TD = ES – EI = 0, 035 мм

вал:

dmax = dн + es = 90, 000 мм

dmin = dн + ei = 89, 978 мм

Td = dmax - dmin = 0, 022 мм

Td = es – ei = 0,022 мм

соединение:

Nmax = dmax – Dmin = 0, 059 мм

Nmax = es – EI = 0, 059 мм

Nmin = dmin – Dmax = 0, 002 мм

Nmin = ei – ES = 0, 002 мм

TS = Nmax - Nmin = 0, 057 мм

TS = TD + Td = 0, 057 мм

Из таблиц ГОСТ 25347-82 находятся отклонения:

отверстия -  110 N7                                                      вал -  110 h7

ES = -0,010 мм                                                                 es = 0

EI = -0,045 мм                                                                  ei = -0,022 мм

Расчёт предельных размеров и характеристик посадки отверстие:

Dmax = Dн + ES = 109, 990 мм

Dmin = Dн + EI = 109, 955 мм

TD = Dmax - Dmin = 0, 035 мм

TD = ES – EI = 0, 035 мм

вал:

dmax = dн + es = 110, 000 мм

dmin = dн + ei = 109, 978 мм

Td = dmax - dmin = 0, 022 мм

Td = es – ei = 0,022 мм

соединение:

Nmax = dmax – Dmin = 0, 045 мм

Nmax = es – EI = 0, 045 мм

Smax = Dmax – dmin = 0, 012 мм

Smax = ES – ei = 0, 012 мм

T (S, N) = Nmax + Smax = 0, 057 мм

T (S, N) = TD + Td = 0, 057 мм

Из таблиц ГОСТ 25347-82 находятся отклонения:

отверстия -  130 S7                                                      вал -  130 d8

ES = -0,077 мм                                                                es = -0,145 мм

EI = -0,117 мм                                                                 ei = -0,208 мм

Расчёт предельных размеров и характеристик посадки отверстие:

Dmax = Dн + ES = 129, 923 мм

Dmin = Dн + EI = 129, 883 мм

TD = Dmax - Dmin = 0, 040 мм

TD = ES – EI = 0, 040 мм

вал:

dmax = dн + es = 129, 855 мм

dmin = dн + ei = 129, 792 мм

Td = dmax - dmin = 0, 063 мм

Td = es – ei = 0,063 мм

соединение:

Smax = Dmax – dmin = 0, 131 мм

Smax = ES – ei = 0, 131 мм

Smin = Dmin – dmax = 0, 028 мм

Smin = EI – es = 0, 028 мм

TS = Smax - Smin = 0, 103 мм

TS = TD + Td = 0, 103 мм

4.1.5. В технике наибольшее распространение получила С”Н”. В этой системе различных по своим размерам меньше, чем в С“h”, поэтому требуется меньше дорогостоящего инструмента (свёрла, пробки и т. д.). Следовательно C“H” более экономична.

Однако иногда выгоднее применить систему вала:

- Когда один и тот же вал соединяется с различными деталями по различным посадкам.

- Большое распространение C“h” получила в автомобильной промышленности при изготовлении коленчатых валов.

- Подшипник качения по наружному диаметру изготовляется в системе вала (для сокращения номенклатуры подшипников качения).

- В инструментальном производстве часто применяются прутки серебрянки. Они закаливаются и шлифуются. Затем нарезают заготовки.

- В машиностроении для изготовления валов применяют холодно катаные прутки, точность которых вполне удовлетворяет сельское хозяйство.

4.1.6.

i = 0,453dc+0,001dc мкм, где

i – единица допуска;

dc – среднее значение какого – либо интервала размеров,

dcdнб⋅dнн мм, где

dнб, dнн – наибольшее и наименьшее значение какого – либо интервала размеров.

“i” – отражает влияние технологических, конструктивных и метрологических факторов, выражает зависимость допуска от номинального размера, ограничиваемого допуском, и является мерой точности, чем он больше, тем больше “i”.

| квалитет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “a” | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 |

“а” – число единиц допуска.

IT=a i (мкм)

Стандартом установлено четыре диапазона размеров:

до 1 мм

менее 1 до 500 мм – основной диапазон

свыше 500 до 10000 мм

свыше 10000 до 31500 мм

Основной диапазон разбит на интервалы – 13 основных и 12 промежуточных. К основным относятся:

свыше 18 до 24 мм; свыше 24 до 30 мм; свыше 30 до 40 мм; свыше 40 до 50 мм; свыше 50 до 65 мм; свыше 65 до 80 мм; свыше 80 до 100 мм; свыше 100 до 120 мм; свыше 120 до 140 мм; свыше 140 до 160 мм; свыше 160 до 180 мм; свыше 180 до 200 мм; свыше 200 до 225 мм.

К промежуточным относятся:

менее 1 до 3 мм; свыше 3 до 6 мм; свыше 6 до 10 мм; свыше 10 до 14 мм; свыше 14 до 18 мм; свыше 225 до 250 мм; свыше 250 до 280 мм; свыше 280 до 315 мм; свыше 315 до 355 мм; свыше 355 до 400 мм; свыше 400 до 450 мм; свыше 450 до 500 мм.

## Выбор измерительных средств.

4.2.1. Рассчитать исполнительные размеры калибра пробки для контроля отверстия  170 Е8.

4.2.1.1. По таблицам СТ СЭВ 145 – 75 определяем допуск и значение основного отклонения:

IT8 = 63 мкм = 0,063 мм

EI = 85 мкм = 0,085 мм

4.2.1.2. Определяем второе отклонение – не основное.

ES = EI + IT8 = 0,085 + 0,063 = 0,148 мм

4.2.1.3. Определяем предельные размеры отверстия.

Dmax = ES + Dн = 170,148 мм

Dmin = EI + Dн = 170,085 мм

Проходной стороне калибра пробки соответствует наименьший предельный размер отверстия; НЕ  Dmax

4.2.1.4. По СТ СЭВ 157 – 75 определяем значения допусков и отклонений калибра пробки.

“Z” = 9 мкм

“Y” = 6 мкм

“H” = 8 мкм

На схеме полей допусков:

“Z” – это расстояние от наименьшего предельного размера отверстия до середины проходной стороны калибра пробки.

“Y” – расстояние от Dmin до границы износа проходной стороны.

“H” – величина допуска на изготовление проходной и не проходной стороны калибра пробки.

4.2.1.5. Схема полей допусков калибра.

4.2.1.6. Определяем исполнительные размеры калибра пробки, для этого необходимо найти максимальные размеры: ПРmax, НЕmax.

ПРmax = Dmin + “Z” + H2

ПРmax = 170,085 + 0,009 + 0,004 = 170,098 (мм)

НЕmax = Dmax + H2

НЕmax = 170,148 + 0,004 = 170,152 (мм)

Тогда исполнительными размерами калибра пробки

ПР :  170,098-0,008

НЕ :  170,152-0,008

4.2.1.7. Определяем максимально изношенную проходную сторону калибра пробки.

ПРизн = Dmin – “Y”

#### ПРизн = 170,085 – 0,006 = 170,079 (мм)

ПР                                                                                                                    НЕ

Калибр пробка двусторонняя с коническим хвостовиком.

4.2.2. Рассчитать калибры для контроля межцентрового расстояния отверстий квалитета 9.

4.2.2.1. По таблице №1 ГОСТ 16085 – 80 определяем значения и допуски измерительных элементов калибров для позиционного допуска, т. е. смещение осей от номинального расположения.

Основное отклонение F = 32 мкм = 0,032 мм

Допуск на изготовление H = 10 мкм = 0,010 мм

Величина износа W = 12 мкм = 0,012 мм

Позиционный допуск Tpk = 20 мкм = 0,020 мм

4.2.2.2. Схема расположения полей допусков калибра без базовых измерительных элементов.

- поле позиционного допуска поверхности детали (отв.)

- поле допуска на изготовление измерительного элемента калибра (пробки)

4.2.2.3. Определяем предельные размеры измерительных элементов калибра по формулам таблицы №2 для калибров без базовых элементов.

dkmax = Dmin – Tp + F ,  dkmin = dkmax – H , dk-W = dkmax – H – W ,

dk-W = dkmin– W

dkmax = 169,795 мм, dkmin = 169,785 мм, dk-W = 169,773 мм

4.2.2.4. По таблице №3 для Tpk =20 мкм и для 4 отв. Lk = 14 мкм = 0,014 мм.

4.2.2.5. Чертёж калибра.

4.2.3. Измерить параметр шероховатости 0,32.

Измеряют шероховатость контактным методом щуповым прибором. Прибор состоит из стойки с приводом, предметного универсального столика, блока управления, счетно-решающего блока, измерительного преобразователя и записывающего устройства.

Принцип действия прибора основан на ощупывании исследуемой поверхности алмазной иглой 1 с радиусом закругления 10 мкм и преобразовании колебаний иглы в соответствующие  изменения напряжения. При колебаниях якоря 5 изменяются воздушные зазоры между якорем и сердечником 3, индуктивности катушек 2 и соответственно выходное напряжение мостовой схемы. Выходные сигналы с мостовой схемы, амплитуда которых пропорциональна высоте микро неровностей, а частота соответствует шагу микро неровностей, поступают на блок управления 7 и счетно-решающий блок 8, а затем на записывающее устройство 9. Числовые значения параметров шероховатости определяются с помощью пятиразрядного цифрового от счетного устройства.

4 – стабилизирующий генератор

## Выбор посадок.

Для  соединения поршня с поршневым пальцем выбираем тугую посадку 5M7H6, так как поршневой палец 2 неподвижно посажен в поршне 1,посадка выполнена в системе вала. Выбираем  посадку движения для соединения втулки головки шатуна с поршневым пальцем 5G7H6, так как требуется минимальный гарантированный зазор, посадка выполнена в системе вала. Для соединения шатуна со втулкой головки  шатуна выбираем посадку с натягом средней серии 9H7s6, так как бронзовая втулка 3 неподвижно соединена с шатуном. Для соединения коленчатого вала со вкладышем выбираем посадку движения 11H7g6, так как требуется минимальный гарантированный зазор. Для соединения коленчатого вала с распределительной шестерней выбираем переходную посадку, напряженную, где вероятность зазора и натяга примерно одинаково 11H7k6, так как шестерня  садится на шпонку. Для соединения втулки с корпусом выбираем посадку с натягом средней серии 40H7s6.

| Соединение |  |  | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Отверстие | Верхнее отклонение, мкм | ##### ES | 0 | +16 | +15 | +18 | +18 | +25 |
|  | Нижнее отклонение, мкм | EI | -12 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наибольший диаметр, мм | Dmax | 5,000 | 5,016 | 9,015 | 11,018 | 11,018 | 40,025 |
|  | Наименьший диаметр, мм | Dmin | 4,982 | 5,004 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 40,000 |
|  | Допуск, мкм | TD | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 25 |
| ##### Вал | Верхнее отклонение, мкм | es | 0 | 0 | +32 | -6 | +12 | +59 |
|  | Нижнее отклонение, мкм | ei | -8 | -8 | +23 | -17 | +1 | +43 |
|  | Наибольший диаметр, мм | dmax | 5,000 | 5,000 | 9,032 | 10,994 | 11,012 | 40,059 |
|  | Наименьший диаметр, мм | dmin | 4,992 | 4,992 | 9,023 | 10,983 | 11,001 | 40,043 |
|  | Допуск, мкм | Td | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 16 |
| ##### Соединение | ##### Зазоры, мм | ##### Smax | ##### 0,008 | ##### 0,024 | - | 0,035 | 0,017 | - |
|  |  | Smin | - | 0,004 | - | 0,006 | - | - |
|  | ##### Натяги, мм | ##### Nmax | ##### 0,012 | - | 0,032 | - | 0,012 | 0,059 |
|  |  | Nmin | - | - | 0,008 | - | - | 0,018 |
|  | ##### Допуск посадки, мм | ##### TS | ##### - | 0,020 | - | 0,029 | - | - |
|  |  | TN | - | - | 0,024 | - | - | 0,041 |
|  |  | T(S,N) | 0,020 | - | - | - | 0,029 | - |