1. Водоцементное отношение

После преобразования относительно В/Ц эта формула примет вид:

А=0,55 - для материалов пониженного качества

2. Расход воды на 1 м3 бетонной смеси:

ОК=2 см

Наибольшая крупность зёрен - 20 мм

Расход воды на 1 м3 бетонной смеси составляет 180 кг + 20 кг = 200 кг.

В = 200 кг

3. Расход цемента на 1 м3 бетона:

4. Расход щебня в сухом состоянии на 1 м3 бетона:

Значение коэффициента раздвижки зёрен   =1,38  выбрано по таблице №16.

5. Расход песка в сухом состоянии на 1 м3  бетона:

В результате проведенных расчетов получается следующий ориентировочный номинальный (лабораторный) состав бетона (кг/м3):

Цемент  -  289

Вода      -  200

Песок    -  562

Щебень -  1375

ИТОГО    2426

Полученное в итоге значение является расчетной плотностью бетонной смеси, т.е.

6. Коэффициент выхода бетона:

7. Расход материалов на 0,007 м3 (7 л) бетонной смеси пробного замеса рассчитывают исходя из приведенного выше номинального состава бетона (кг):

Цемент  -

Вода      -

Песок    -

Щебень -

Корректировка состава бетонной смеси:

Цемент - 2,02=0,202

Вода     - 1,40

Цемент  - (2,02+0,202)/3100 = 2,222/3100 = 0,00072

Вода      - (1,40+0,140)/1000 = 1,540/1000 = 0,0015

Песок    - 3,93/2600 = 0,0015

Щебень - 9,63/2800 = 0,0034

ВСЕГО    0,0072

8. Расход материалов на 1 м3 (1000 л) бетонной смеси (кг/м3):

ВСЕГО  2407

Фактическая плотность свежеуложенной бетонной смеси:

т.е. отличается от расчетной менее чем на 1%.

9. Производственный (полевой) состав бетона:

количество воды уменьшают:

количество заполнителей увеличивают:

Песок    -

Щебень -

10. Дозировка составляющих бетонной смеси на один замес бетоносмесителя с

полезным объемом барабана 1,2 м3 (1200 л):

Исходные данные:

н.цемента = 1200 кг/м3

н.песка  = 1500 кг/м3

н.щебня(гр.) = 1600 кг/м3

н.цемента = 3100 кг/м3

н.песка = 2600 кг/м3

н.щебня(гр.) = 2800 кг/м3

ВN = 20

Вид цемента - ПЦПЦ

Марка цемента - 500

ОК = 2см

Крупный заполнитель:

Вид - ЩНП

Dмах = 20мм

Wщ. = 5 %

Vпуст.щ. = 0,43

Мелкий заполнитель:

Вид - ПС

Wп. = 2 %