Содержание:

| № и наименование раздела | №стр. |
| --- | --- |
| ### Задание | 3 |
| Исходные данные | 4 |
| 1. Энергосиловой и кинематический расчет | 5 |
| # 1.1. Определение общего коэффициента полезного действия привода | # 5 |
| 1.2. Выбор электродвигателя | 5 |
| 1.3. Определение мощностей, частот вращения и крутящих моментов на валах. | 5 |
| 2. Расчет зубчатой передачи | 7 |
| 2.1. Проектировочный расчет зубчатой передачи на контактную выносливость | 7 |
| 2.2. Проверочный расчет зубчатой цилиндрической передачи на контактную выносливость | 11 |
| 2.3. Проверочный расчет зубчатой цилиндрической передачи на выносливость при изгибе | 12 |
| 3. Расчет валов | 14 |
| 3.1. Усилие на муфте | 14 |
| 3.2. Усилия в косозубой цилиндрической передаче | 15 |
| 4. Разработка предварительной компоновки редуктора | 16 |
| 5. Проектный расчет первого вала редуктора | 17 |
| 6. Построение эпюр | 18 |
| 6.1. Определение опорных реакций | 19 |
| 6.2. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов | 20 |
| 6.3. Определение диаметров валов в опасных сечениях | 20 |
| 7. Выбор подшипников качения по динамической грузоподъемности для опор валов редуктора | 22 |
| 7.1. Выбор подшипников качения для первого вала редуктора | 22 |
| 7.2. Проектный расчет второго вала редуктора и подбор подшипников | 26 |
| 8. Уточнённый расчёт на усталостную прочность одного из валов редуктора | 27 |
| 8.1. Определение запаса усталостной прочности в сечении вала "А–А" | 28 |
| 8.2. Определение запаса усталостной прочности в сечении вала "Б–Б" | 28 |
| 8.3. Определение запаса усталостной прочности в сечении вала "B–B" | 29 |
| 9. Подбор и проверочный расчет шпонок | 30 |
| 9.1. Для участка первого вала под муфту | 30 |
| 9.2. Для участка первого вала под шестерню | 30 |
| 9.3. Для участка второго вала под колесо | 30 |
| 9.4. Для участка второго вала под цепную муфту | 31 |
| 10. Проектирование картерной системы смазки | 32 |
| 10.1. Выбор масла | 32 |
| 10.2. Объем масляной ванны | 32 |
| 10.3. Минимально необходимый уровень масла | 32 |
| 10.4. Назначение глубины погружения зубчатых колес | 32 |
| 10.5. Уровень масла | 32 |
| 10.6. Смазка подшипников качения консистентными смазками | 32 |
| ### Литература | 33 |
| ### Приложение |  |

Nвых = 2,8кВт

u = 5,6; n = 1500 об/мин

График нагрузки:

T1 = Tmax

Q1 = 1

1 = 0,1

Q2 = 0,8

Lh = 10000ч

1. Энергосиловой и кинематический расчет

# 1.1. Определение общего коэффициента полезного действия привода

общ = м1 ´ з ´ м2

3 – кпд зубчатой передачи с учетом потерь в подшипниках

3 = 0.97

м1 – кпд МУВП

м1 = 0,99

м2 – кпд второй муфты

м2 = 0.995

1.2. Выбор электродвигателя

Nвход = Nвых / общ

Nвход = 2.8 / 0.955 = 2.93 кВт

Выбираем двигатель 4А90L4

N = 2.2Квт

n = 1425 об/мин

d = 24мм

 = (2.9 – 2.2) / 2.2 ´ 100% = 31.8% > 5% – этот двигатель не подходит

Беру следующий двигатель 4А100S4

N = 3.0кВт

n = 1435 об/мин

d = 28мм

1.3. Определение мощностей, частот вращения и крутящих моментов на валах.

1.3.1. Вал электродвигателя ("0")

N0 = Nвых = 2,93кВт

n0 = nдв = 1435 об/мин

T0 = 9550 ´ (N0 / n0) = 9550 ´ (2.93 / 1435) = 19.5Hм

1.3.2. Входной вал редуктора ("1")

N1 = N0 ´ м1 = 2,93 ´ 0,99 = 2,9кВт

n1 = n0 = 1435об/мин

Т1 = 9550 ´ (N1 / n1) = 9550 ´ (2.9 / 1435) = 19.3 Hм

1.3.3. Выходной вал редуктора ("2")

N2 = N1 ´ 3 = 2.9 ´ 0.97 = 2.813кВт

n2 = n1 / u = 1435 / 5.6 = 256.25 об/мин

Т2 = 9550 ´ (2,813 / 256,25) = 104,94Нм

1.3.4. Выходной вал привода ("3")

N3 = N2 ´ м2

N3 = 2.813 ´ 0.995 = 2.8кВт

n3 = n2 = 256.25 об/мин

Т3 = 9550 ´ N3 / n3

Т3 = 9550 ´ 2,8 / 256,25 = 104,35Нм

2. Расчет зубчатой передачи

2.1. Проектировочный расчет зубчатой передачи на контактную выносливость

2.1.1. Исходные данные

n1 = 1435об/мин

n2 = 256.25об/мин

Т1 = 19,3Нм

Т2 = 104,94Нм

u = 5.6

Вид передачи – косозубая

Ln = 10000ч

2.1.2. Выбор материала зубчатых колес

Сталь 45

HB=170…215 – колеса

Для зубьев шестерни  HB1 = 205

Для зубьев колеса  HB2 = 205

2.1.3. Определение допускаемого напряжения на контактную выносливость

[GH]1,2 = (GH01,2 ´ KHL1,2) / SH1,2 [МПа]

GH0 – предел контактной выносливости поверхности зубьев

GH0 = 2HB + 70

GH01 = 2 ´ 205 + 70 = 480МПа

GH02 = 2 ´ 175 + 70 = 420МПа

SH – коэффициент безопасности

SH1 = SH2 = 1.1

KHL – коэффициент долговечности

KHL = 6  NH0 / NHE

NH0 – базовое число циклов

NH0 = 1.2 ´ 107

NHE – эквивалентное число циклов при заданном переменном графике нагрузки

NHE = 60n1,2Lh(T1 / Tmax)3 ´ Lhi / Lh

NHE = 60n1,2Lh(1Q13 + 2Q23 + 3Q33)

n – частота вращения вала шестерни или вала зубчатого колеса

Lh – длительность службы

Lh = 10000ч

NHE1 = 60 ´ 1435 ´ 10000 (0.1 ´ 13 + 0.9 ´ 0.83) = 6 ´ 101 ´ 1.435 ´ 103 ´ 104(0.1 + 0.461) = 48.28 ´ 107

KHL1 = 6 1.2 ´ 107 / 48.28 ´ 107 = 0.539

KHL2 = 6 1.2 ´ 107 / 8.62 ´ 107 = 0.72

Принимаю KHL1 = KHL2 = 1

[GH]1 = 480 ´ 1 / 1.1 = 432,43МПа

[GH]1 = 420 ´ 1 / 1.1 = 381,82МПа

В качестве допускаемого контактного напряжения принимаю

[GH] = 0.5([GH]1 + [GH]2)

[GH] = 0.5(432.43 + 381.82) = 407.125

должно выполняться условие

[GH] = 1.23[GH]min

469.64 = 1.23 ´ 981.82

407.125 < 469.64

2.1.4. Определение межосевого расстояния

a = Ka(u + 1) 3 T2KH / (u[GH])2ba

Ka = 430МПа

ba – коэффициент рабочей ширины зубчатого венца

ba = 2bd / (u+1)

bd = 0.9

ba = 2´0.9 / (5.6 + 1) = 0.27

KH – коэффициент распределения нагрузки по ширине зубчатого венца

KH = 1.03

a = 430 ´ 6.6 3 104.94 ´ 1.03 / (5.6 ´ 407.125)2 ´ 0.27 = 2838 ´ 3 108.088 / 1403444.88 = 120.75

2.1.6. Согласование величины межосевого расстояния с ГОСТ2185–66

Принимаю a = 125

2.1.7. Определение модуля зацепления

m = (0.01…0.02)a

m = 0.015´125 = 1.88мм

2.1.8. Определение числа зубьев шестерни "z1" и колеса "z2"

zi = 2acos/mn

 – угол наклона зубьев

Принимаю  = 15

zc = 2 ´ 125 ´ 0.966 / 2.5 = 120.8  120

Число зубьев шестерни

z1 = z0 / (u+1) = 120 / 6.6 = 18.18  18

zmin = 17cos3 = 15.32

z1  zmin

Число зубьев колеса

z2 = zc – z1 = 120 – 18 = 120

uф = z2 / z1 = 102 / 18 = 5.67

u = 1.24%

2.1.9. Уточнение угла наклона зубьев

ф = arcos((z1ф + z2ф) mn / 2a)

ф = arcos((102 + 18) ´ 2 / 2 ´ 125) = arcos0.96 = 1512'4''

2.1.10. Определение делительных диаметров шестерни и колеса

d1 = mn ´ z1 / cosф = 2.18 / 0.96 = 37.5мм

d2 = mn ´ z2 / cosф = 2.102 / 0.96 = 212.5мм

2.1.11. Определение окружной скорости

V1 = d1n1 / 60000 = 3.14 ´ 37.5 ´ 1435 / 60000 = 2.82 м/с

2.1.12. Назначение степени точности n` передачи

V1 = 2.82 м/с  n` = 8

2.1.13. Уточнение величины коэффициента ba

ba = (Ka3 (uф + 1)3 T2 KH) / (ua[bn]2 a3)

ba = 4303 ´ 6.63 ´ 104.94 ´ 1.03 / (5.6 ´ 407.125)2 ´ 1253 =
= 2.471 ´ 1012 / 10.152 ´ 1012 = 0.253

По ГОСТ2185–66  ba = 0.25

2.1.14. Определение рабочей ширины зубчатого венца

b = ba ´ a

b = 0.25 ´ 125 = 31.25

b = 31

2.1.15. Уточнение величины коэффициента bd

bd = b / d1

bd = 31.25 / 37.5 = 0.83

2.2. Проверочный расчет зубчатой цилиндрической передачи на контактную выносливость

2.2.1. Уточнение коэффициента KH

KH = 1.03

2.2.2. Определение коэффициента FHV

FHV = FFV = 1.1

2.2.3 Определение контактного напряжения и сравнение его с допускаемым

GH = 10800 ´ zEcosф / a =  (T1 ´ (uф + 1)3 / b ´ uф) ´ KH ´ Kh ´ KHV  [GH]МПа

zE =  1 / E

E = (1.88 – 3.2 ´ (1 / z1ф + 1 / z2ф)) ´ cosф

E = (1.88 – 3.2 ´ (1 / 18 + 1 / 102)) ´ 0.96 = 1.6039

zE =  1 / 1.6039 = 0.7895

Kh = 1.09

GH = 10800 ´ 0.7865 ´ 0.96 / 125 ´  (19.3 / 31) ´ (6.63 / 5.6) ´ 1.09 ´ 1.03 ´1.1 =
= 65.484 ´ 6.283 = 411.43

GH = (411.43 – 407.125) / 407.125 ´ 100% = 1.05% < 5%

2.3. Проверочный расчет зубчатой цилиндрической передачи на выносливость при изгибе

2.3.1. Определение допускаемых напряжений на выносливость при изгибе для материала шестерни [GF]1 и колеса [GF]2

[GF]1,2 = (GF01,2 ´ KF) / SF1,2

GF0 – предел выносливости при изгибе

GF0 = 1.8HB

GF01 = 1.8 ´ 205 = 368

GF02 = 1.8 ´ 175 = 315

SF – коэффициент безопасности

SF = 1.75

KF – коэффициент долговечности

KF = 6 NF0 / NKFE

KF0 – базовое число циклов

NF0 = 4 ´ 106

NFE – эквивалентное число циклов

NFE = 60nLh ´ (Ti / Tmax)6 ´ Lhi / Lh

NFE1 = 60 ´ 1435 ´ 10000 ´ (0.1 ´ 16 +0.9 ´ 0.86) = 289.24 ´ 106

NFE2 = 60 ´ 256.25 ´ 10000 ´ (0.1 ´ 16 +0.9 ´ 0.86) = 55.68 ´ 106

KFL1 = 6 4 ´ 106 / 289.24 ´ 106 = 0.49

KFL2 = 6 4 ´ 106 / 55.68 ´ 106 = 0.645

Принимаю KFL1 = KFL2 = 1

[GF]1 = 369 / 1.75 = 210.86

[GF]2 = 315 / 1.75 = 180

2.3.2. Определение эквивалентных чисел зубьев шестерни и колеса

zv1 = z1 / cos3 = 20

zv2 = z2 / cos3 = 113

2.3.3. Определение коэффициентов формы зубьев шестерни и колеса

YF1 = 4.08

YF2 = 3.6

2.3.4. Сравнение относительной прочности зубьев

[GF]  / YF

[GF]1  / YF1

[GF]1  / YF1 = 210.86 / 4.20 = 51.47

[GF]2  / YF2

[GF]2  / YF2 = 180 / 3.6 = 50

Менее прочны зубья колеса

2.3.6. Определение напряжения изгиба и сравнение его с допускаемым

GF2 = 2000 ´ T2 ´ KF ´ KF ´ KFV ´ YF2 ´ Y / b ´ m ´d2  [GF]МПа

E = b ´ sinф /  ´ mn

E = 31.25 ´ 0.27 / 3.14 ´ 2 = 1.3436

KF – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями

KF = (4 + (E – 1) ´ (n` – 5)) / 4E

E = 1.60 ´ 39

n` = 8

KF = (4 + (1.6039 – 1) ´ (8 – 5) / 4 ´ 1.6039 = 0.9059

KF – коэффициент распределения нагрузки по ширине зубчатого венца

KF = 1,05

KFv – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении

KFv = 1.1

Y – коэффициент, учитывающий наклон зуба

Y = 1 –  / 140

Y = 1 – 15.2 / 140 = 0.89

GF2 = 2000 ´ 104.94  ´ 0.9059 ´ 1.05 ´ 1.1 ´ 3.6 ´ 0.89 / 31 ´ 2 ´ 212.5 = 153,40

GF2 = 153.40  [GF] = 180

3. Расчет валов

3.1. Усилие на муфте

3.1.1. МУВП

FN = (0.2…0.3) tм

Ftм – полезная окружная сила на муфте

Ftм = 2000 T1p / D1

T1p = KgT1

Kg = 1.5

T1p = 1.5 ´ 19.3 = 28.95Нм

D1 – расчетный диаметр

D1 = 84мм

Ftм = 2000 ´ 28.95 / 84 = 689.28H

Ftм1 = 0.3 ´ 689.29 = 206.79H

3.1.2. Муфта цепная

D2 = 80.9мм

d = 25мм

T2p = T2 ´ Kg

Kg = 1.15

T2p = 1.15 ´ 104.94 = 120.68Hм

Ftм = 2000 ´ 120.68 / 80.9 = 2983.44H

Fм = 0.25 ´ 2983.44 = 745.86H

3.2. Усилия в косозубой цилиндрической передаче

Ft1 = Ft2 = 2000 ´ T1 / d1 = 2000 ´ 19.3 / 37.5 = 1029.33

3.2.2. Радиальная сила

Fr1 = Fr2 = Ft1 ´ tg / cos

 = 20

 = 15.2

Fr1 =1029.33 ´ tg20 / cos15.2 = 1029.33 ´ 0.364 / 0.96 = 390.29H

3.2.3. Осевая сила

Fa = FaI = Fai+1 = Fa ´ 

Fa = 1029.39 ´ tg15.2 = 279.67H

Величины изгибающих моментов равны:

изгибающий момент от осевой силы на шестерню:

Ma1 = Fa1 ´ d1 /2
Ma1 = 279.67 ´ 37.5 ´ 10-3 / 2 = 5.2438Hм

изгибающий момент от осевой силы на колесо:

Ma2 = Fa1 ´ d2 / 2

Ma2 = 279.67 ´ 212.5 ´ 10-3 / 2 = 29.7149Hм

4. Разработка предварительной компоновки редуктора

l = 2bm

q = bm

bm = 31 + 4 = 35мм

p1 = 1.5bm

p2 = 1.5bk

p1 = 1.5  52.5

a = p1 = 52.5

b = c = bm = 35мм

5. Проектный расчет первого вала редуктора

6. Построение эпюр

6.1. Определение опорных реакций

# Вертикальная плоскость

Момент относительно опоры "II"

MвII = Fr1 ´ b – F ´ (d1 / 2) – FrIb ´ (b + c) = 0

FrIв = (FrI ´ b – Fa ´ (dt/2)) / (b + c)

FrIв = (390.29 ´ 35 – 279.67 ´ (37.5 / 2)) / (35 + 35) =
= (13660.15 – 5245.81) / 70 = 120.23

Момент относительно опоры "I"

MвI = FrвII ´ (b + c) – Fr1c – F ´ (d1 / 2) = 0

FIIв = (Fr1 ´ c + Fa ´ (d1 / 2)) / (b + c)

FIIв = (390.29 ´ 35 + 279.67 ´ (37.5 / 2)) / 70 = 270.06

Проверка

pв = FrIIв + FrIв – FrI

pв = 270.06 + 120.23 – 390.29 = 0

Горизонтальная плоскость

Момент относительно опоры "II"

MгII = Ft1 ´ b – FгIг ´ (b + c) + Fм ´ a

FrIг = (Ft1 ´ b + Fм1 ´ a) / (b + c)

FrIг = (1029,33 ´ 35 + 206,79 ´ 52,5) / (35 + 35) = (36026,55 + 10856,48) / 70 = 669,76

Момент относительно опоры "I"

MI = Fм ´ (a + b + c) – FrгII ´ (b +c) – Ft1 ´ c

FrIIг = (Ft1 ´ c – Fм1 ´ (a +b +c)) / (b + c)

FrIIг =(1029.33 ´ 35 – 206.79 ´ (35 + 35 + 52.5)) / 70 = 152.78

Проверка:

pг = FrIIг – Ft1 + FrIг + Fм1

pг = 152.78 – 1029.33 + 669.76 + 206.79 = 0

Определяю полные опорные реакции:

Ft1 =  (FrвI)2 + (FrгI)2

Ft1 =  120.232 + 669.762 = 680.4

FtII =  (FrвII)2 + (FrгII)2

FtII = 270.062 + 152.782 = –310.3

6.2. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов

Эпюра изгибающих моментов в вертикальной плоскости:

МвII = 0

М1`в = FrвII ´ b

М1`в = 270.06 ´ 35 = 3452.1 ´ 10-3

М1``в = FrвII ´ b – Fa1 ´ d1 / 2

М1``в = 9452.1 – 5243.8 = 4208.3 ´ 10-3

МвI = 0

Эпюра изгибающих моментов в горизонтальной плоскости:

МгII = Fм1 ´ a = 0

МгII = 206.79 ´ 52.5 = 10856.5 ´ 10-3

М1г = FrгI ´ b

М1г = 669.76 ´ 35 = 23441.6 ´ 10-3

6.3. Определение диаметров валов в опасных сечениях

В сечении "II"

МIIрез =  (МвII)2 + (МгII)2

T = T1 = 19.3

МIIрез =  (10.856)2 = 10.856

Приведенный момент:

МIIпр =  (МвIIрез)2 + 0.45T12

МIIпр =  (10.86)2 + 0.45 ´ 19.32 = 16.89

В сечении "I"

МIрез =  (М''1в)2 + (МгI)2

МIрез =  4.2082 + 5.3472 = 6.804

МIпр =  (МIрез)2 + 0.45T12

МIпр =  6.8042 + 0.45 ´ 19.32 = 14.62

Определяю диаметры валов

Валы из стали 45

В сечении "II"

dII = 10 3 MIIпр / 0.1[Gu]

dII = 10 3 16.89 / 0.1 ´ 75 = 13.11мм

[Gu] = 75МПа

принимаю dII = 25мм

В сечении "I"

dI = 10 3 MIпр / 0.1[Gu]

dII = 10 3 14.62 / 0.1 ´ 75 = 12.49мм

принимаю dI = 30мм

7. Выбор  подшипников качения по динамической грузоподъемности для опор валов редуктора

7.1. Выбор подшипников качения для первого вала редуктора

7.1.1. Схема нагружения подшипников

7.1.2. Выбираю тип подшипников

FI = 680.29

FII = 310

Fa = 279.67

Fa / FrI = 0 / 680.4 = 0  ШРО №105

Fa / FrII = 279.67 / 680.4 = 0.9  ШРУ

Наиболее нагруженная опора  "I" опора

Два радиально–упорных подшипника типов 36000, 46000, 66000

7.1.3. Задаюсь конкретным подшипником

ШРУО тип 306205

d = 25мм

D = 52 мм

B = 15 мм

R = 1.5мм

C = 16700H

C0 = 9100H

Fa1 / C0 = 279.67 / 9100 = 0.031

Параметр осевого нагружения

l = 0.34

x = 0.45

y = 1.62

 – угол контакта

 = 12

7.1.4. Определение осевых составляющих реакций от радикальных нагрузок в опорах

S1,2 = l' ´ FrI,II

FrI / C0 = 680.4 / 9100 = 0.075

FrII / C0 = 310.3 / 9100 = 0.34

l'1 = 0.335

l'2 = 0.28

SI = 0.335 ´ 680.4 = 227.93

SII = 0.28 ´ 310.3 = 86.88

7.1.5. Устанавливаю фактические осевые силы FaI и FaII, действующие на опоры "I" и "II"

Fa + SI = 279.67 + 227.93 = 507.6  SII

507.6  86.88

FaI = SI = 227.93

FaII = Fa + SI = 507.6

7.1.6. Определяю эквивалентную нагрузку для каждой опоры

V = 1

Pi = (cVFri + yFai) ´ K ´ Kт

K = 1.1

Kт = 1.4

PI = (0.45 ´ 1 ´ 680.4 + 1.62 ´ 227.93) ´ 1.1 ´ 1.4 =
= (306.18 + 369.25) ´ 1.54 = 1040.16

PII = 0.45 ´ 1 ´ 310.3 ´ 1.62 ´ 507.6 ´ 1.54 = 1481.4

7.1.7. Определяем эквивалентную приведенную нагрузку, действующую на наиболее нагруженную опору

PIIпр = Kпр ´ PII

Kпр = 3 11 + 22

Kпр = 3 1 ´ 0.1 + 0.83 ´ 0.9 = 3 0.5608 = 0.825

PIIпр = 0.825 ´ 1481.4 = 1222.16

7.1.8. По заданной номинальной долговечности в [час] Lh, определяю номинальную долговечность в миллионах оборотов

L = 60 ´ n ´ Lh / 106

L = 60 ´ 1435 ´ 100000 / 106 = 861

7.1.9. Определяю расчетную динамику подшипника

c = PIIпр 3.3 z

c = 1222.16 3.3 861 = 9473.77

Основные характеристики принятого подшипника:

Подшипник № 36205

d = 25мм

D = 52мм

C = 16700H

 = 15мм

r = 1.5мм

C0 = 9100H

n = 13000 об/мин

7.2. Проектный расчет второго вала редуктора и подбор подшипников

d2 = c 3 N2 / n2

c = d1 / (3 N1 / n1)

c = 30 / (3 2.9 / 1435) = 238.095

d2 = 238.095 3 2.813 / 256.25 = 52.85

Принимаю: dII = 45

Подшипник № 36209

d = 45мм

D = 85мм

 = 19мм

r = 2мм

c = 41200H

C0 = 25100H

n = 9000 об/мин

 = 12

8. Уточнённый расчёт на усталостную прочность одного из валов редуктора

Для первого вала редуктора:

Запас усталостной прочности

n = nG ´ n /  n2G + n2 > [n] = 1.5

nG – коэффициент запаса усталостной прочности только по изгибу

nG = G–1 / ((KG / EmEn) ´ Ga + bGm)

n – коэффициент запаса усталостной прочности только по кручению

n =  / ((K / EmEn) ´ a +  ´ m)

G-1; -1 – предел усталостной прочности при изгибе и кручении

G-1 = (0.4…0.43) ´ Gb

Gb  500МПа

G-1 = 0.42 ´ 850 = 357

-1 = 0.53G-1

-1 = 0.53 ´ 357 = 189.2

Gm и m – постоянные составляющие

Ga = Gu = Mрез / 0.1d3

a = m =  / 2 = (T / 2) / (0.2d3)

G;  – коэффициенты, учитывающие влияние постоянной составляющей цикла напряжений на усталостную прочность

G = 0.05

 = 0

Em – масштабный фактор, определяемый в зависимости от диаметра вала и наличия концентраторов напряжения

En – фактор качества поверхности, определяемый в зависимости от способа обработки вала и предела прочности стали на растяжение

KG и K – эффективные коэффициенты концентрации напряжений, которые выбираются в зависимости от фактора концентрации напряжений и предела прочности стали при растяжении

8.1. Определение запаса усталостной прочности в сечении вала "А–А"

d = 20мм

Мрез = 0

n = n = -1 / ((K / (Em ´ En)) ´ a +  ´ m)

-1 = 189.2

a = m = (19.5 / 2) / (0.2 ´ 203) = 6.09

G = 0.05

 = 0

KV = 1.85

K = 1.4

Em = 0.95

En = 1.9

n = 1.89 / (1.4 ´ 6.09 / 0.9 ´ 0.95) = 18.98 > [n] = 1.5

8.2. Запас усталостной прочности в сечении вала "Б–Б"

D = 25мм

T1 = 19.3

Mрез = 10,86

-1 = 189.2МПа

G-1 = 357

KV = 1.85

K = 1.4

Em = 0.93

En = 0.9

Ga = Mрез ´103 / 0.1d3

Ga = 10.86 ´ 103 / 0.1 ´ 253 = 10860 / 1562.5 = 6.95

a = ½ T1 / 0.2d3

a = 0.5 ´ 19.3 ´ 103 / 0.2 ´ 253 = 9650 / 3125 = 3.1

nG = (G–1) / ((Kg / Em ´ En) ´ Ga + bVm)

nG = 357 / ((1.85 ´ 6.95) / (0.9 ´ 0.93)) = 357 / 15.36 = 23.24

Vm = 0

n = –1 / ((K ´ a) / (Em ´ En)

n = 189.2 / ((1.4 ´ 3.1) / (0.93 ´ 0.9)) = 189.2 / 5.19 = 36.45

n = nG ´ n /  n2G + n2

n = 23.24 ´ 36.45 /  23.242 + 36.452 = 847.1 /  540.1 + 1328.6 =
= 847.1 /  1868.7 = 847.1 / 43.23 = 196.6 > [n] = 1.5

8.3. Определение запаса усталостной прочности в сечении вала "B–B"

d = 30мм

T = 19.3

Mрез = 6,8

-1 = 189.2МПа

KV = 1.85

K = 1.4

Em = 0.91

En = 0.9

Ga = 6.8 ´ 103 / 0.1 ´ 303 = 2.5

a = 9650 / 5400 = 1.79

nG = 357 / ((1.85 ´ 2.5) / (0.9 ´ 0.91)) = 63.22

n = 189.2 / ((1.4 ´ 1.79) / (0.9 ´ 0.91)) = 61.83

n = 63.22 ´ 61.83 /  63.222 + 61.832 = 3908.9 /  3996.8 + 3822.9 =
= 3908.9 /  7819.7 = 3908.9 / 88.42 = 44.2 > [n] = 1.5

9. Подбор и проверочный расчет шпонок

9.1. Для участка первого вала под муфту

l = lст – (1…5мм)

lст = 40мм

l = 40 ´ 4 = 36мм

d = 20мм

b = 6мм

h = 6мм

T = 19.5

Gсм = 4T ´ 103 / dh(l – b)  [Gсм] = 150МПа

Gсм = 4 ´ 19.5 ´ 103 / (20 ´ 6 ´ (35 – 6)) = 78000 / 3600 = 21.67МПа

21.67МПа  150МПа

9.2. Для участка первого вала под шестерню

lст = 35мм

l = 32мм

d = 30мм

b = 8мм

h = 7мм

T = 19.5

Gсм = 4 ´ 19.3 ´ 103 / (30 ´ 7 ´ (32 – 8)) = 15.3МПа

9.3. Для участка второго вала под колесо

lст = 31мм

l = 28мм

d = 50мм

b = 14мм

h = 9мм

T = 104.94

Gсм = 4 ´ 104.94 ´ 103 / (50 ´ 9 ´ (28 – 14)) = 66.63МПа

9.4. Для участка второго вала под цепную муфту

lст = 81мм

l = 80мм

d = 40мм

b = 12мм

h = 8мм

T = 104.35

Gсм = 4 ´ 104.35 ´ 103 / (40 ´ 8 ´ (80 – 12)) = 19.18МПа

10. Проектирование картерной системы смазки

10.1. Выбор масла

Масло индустриальное 30

ГОСТ 1707–51

Окружная скорость:

 = 2.82м/с

10.2. Объем масляной ванны

V = (0.35…0.55)N

N = 2.8

V = 0.45 ´ 2.8 = 1.26л

10.3. Минимально необходимый уровень масла

hмин = V / L ´ B

L – длина редуктора

L = 2a + 20мм
L = 2 ´ 125 + 20 = 270мм

B – ширина редуктора

B = 35 + 20 = 55мм

hмин = 1.26 ´ 103 / 27 ´ 5.5 = 8.5см3

10.4. Назначение глубины погружения зубчатых колес

hк = d2 / 6

hк = 212.5 / 6 = 35.42мм

10.5. Уровень масла

h = hmin = 85мм

10.6. Смазка подшипников качения консистентными смазками

Солидол УС–2

ГОСТ 1033–79

Литература:

- Выполнение курсового проекта по предмету Детали машин (методические рекомендации., МГАПИ

- Методические указания по выбору параметров привода  с редуктором на ЭЦВМ. Мартынов Н.Ф.,Лейбенко В.Г..М.,ВЗМИ.1984.

- Методические указания по расчету передач в курсовом проекте по деталям машин. Живов Л.И.,М.,ВЗМИ.1983.

- Гузенков П.Г. Детали машин.М.,Высшая школа.1982.

- Иванов М.Н. Детали машин. М.,Высшая школа.1984.

- Приводы машин. Справочник. Под общ.ред. Длоугого В.В.Л., Машиностроение.1982.

- Зубчатые передачи. Справочник. Под общ.ред. Гинзбурга Е.Г. Л..машиностроение.1980.

- Курсовое проектирование деталей машин. Под общ.ред.Кудрявцева В.Н. Л..Машиностроение.1983.