| Назва процесу, операції (коротка суть) | Виконавець розряд | Обладнання, марка, тип | Матеріал, марка, стандарт | Рецепт розчину, режим | Контрольований показник | Метод контролювання, ЗВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) Підготовка монтажної основи 2) Монтаж турнальних полос 3) Контроль якості монтажу 4) Контроль якості ЗОП 5) Експонування. Перенесення інформації з фотоплівки на формну пластину 6) Обробка пластини а. Проявлення. Видалення копіювальн. шару з пробільних ел. б. Двостороннє змивання. в. Коректура форми і висушування. г. Гумування. Викон. для збереж. власт. форми. 7) Підготовка прободрукарського верстату і друк пробних відбитків 8) Передача форм в друкарський цех | Монтажник 5-го розр. Монтажник 5-го розр. Монтажник 5-го розр. Копіювал. 6-го розряду Копіювал. 6-го розряду Копіювал. 6-го розряду Копіювал. 6-го розряду Копіювал. 6-го розряду Пробіст 6-го розряду Друкар 6-го розряду | Монтажний стіл “Robotechnik” освітленість в площині робочої поверхні, як: 1 рівень 1100 2 рівень 1600 3 рівень 2000 Потужність, кВт 0,15 Габарити, м 1,61,41,0 Монтажний стіл “Robotechnik” освітленість в площині робочої поверхні, як: 1 рівень 1100 2 рівень 1600 3 рівень 2000 Потужність, кВт 0,15 Габарити, м 1,61,41,0 Монтажний стіл “Robotechnik” Робочий стіл Копіювальна рама ЕМ 1187 Формат пластин, см ширина 87 довжина 112 Потуж. ламп, Вт 3000 к-ть програм 50 габарити, см 151255121 вага, кг 200 Процесор “SM 90” Формат пластин, см ширина 83 довжина від 46 к-ть програм 50 ємкість, л 14 габарити,м 106198122 вага, кг 180 Процесор SM 90 Процесор SM 90 Прободрук. верстат “ППО 70” Мах ф-т паперу 72104 Мах шв. роботи, х/л 230 Потужність, кВт 3 Габарити, см 435190150 вага, кг 4300 | Монтажна плівка “Folator”, липка стрічка ЛТ19 ТУ6-7-626-74 Заздалегідь очутливлена офсет. пласт. на AL основі РР1 фірми “Polychrome Poap” Монтаж діапозитивів, ЗОП РР1 фірми “Polychrome Poap” проекспонов. пластина Коректор Posidel R, Imaplus Гумуючий розчин “Lastra plate gum LGO 1030” Офсетна друкарська форма | Бензил 800 мл, спирт 200 мл Бензил ГОСТ 1012-74, спирт ГОСТ18300-72 Настольне освітлення – 2 хв, освітленість 10000 лк Проявник Posidel M, підкріплювач Posidel R, tº обробки 19-23º PH = 4,5 | - забруднення - пил - залишки липкої стрічки - співпадання рядків - щільність прилягання діапозитивів - відсутність перекосів, пошкоджень плівки Розташування сторінок - якість поверхні пластини - товщина коп. шару - стійкість до проявлення Настольне освітлення - час оброблення - температура оброблення Контроль якості проводиться на присутність всіх елементів Рівномірність нанесення - суміщення хрестів-міток - точність співпадання фарб | Візуально Візуально Візуально Візуально, профілограф, профілометр, штанген циркуль Автоматично Автоматично задається в програмі Лупа 7х, 10х, денситометр Денситометр, вимірювальна лінійка |