Определение удельного сопротивления материалов.

Лабораторная работа

Цель работы

Опытным путем определить удельное сопротивление проводниковых материалов.

Теоретическое основание

Сопротивление проводника характеризует его способность препятствовать прохождения тока. Для того чтобы при расчетах учесть способность разных проводников проводить ток вводится понятие удельное сопротивление.

Удельное сопротивление – это сопротивление проводника  длиной 1м и поперечное сечение 1 мм2

Сопротивление проводника зависит не только от материала, из которого он изготовлен, оно зависит и от его размеров длины и поперечного сечения.

где - удельное сопротивление

l - длина

S – площадь поперечного сечения

Схема:

А

V

Оборудование:

приборный щит № 1

амперметр 0 – 1А

Вольтметр 0 – 150 В

Медный провод    = 2 мм,    l = 3 м

Нихром 1               = 1 мм,    l = 1,5 м

Нихром 2               = 0,3 мм, l = 1,5 м

Ход работы

Подключить блок питания к стенду

Собрать схему, подключить соединить поводами приборы.

Меняя образцы металлов, показания приборов, занести в таблицу, полученные данные.

Табл.1

| Данные наблюдений |  |  |  |  | Результат выполнении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опыта | I | U2 |  | Uобщ |  | l | Rобщ | Rобр |  |
|  |  | л | R |  |  |  |  |  |  |
| 1 Медь | 0,76 | 25 | 0,015 | 36 | 2 | 3 | 32,9 | 0,02 | 0,02 |
| 2 Нихром | 0,76 | 24 | 2,2 | 36 | 1 | 1,5 | 34,5 | 2,9 | 1,2 |
| 3 Нихром | 0,56 | 18 | 18 | 36 | 0,3 | 1,5 | 55,8 | 32,1 | 1,3 |

;

;

;

;

;

;

Вывод

Опытным путём определили удельное сопротивление меди, нихрома.

Ответы на контрольные вопросы

Движению электрических зарядов препятствуют молекулы и атомы проводника, а также самого источника энергии. Это противодействие прохождению электрического тока в цепи называется сопротивлением.

Удельное сопротивление – это сопротивление проводника длиной в 1 м. и площадью поперечного сечения в 1мм2. Служит для оценки электрических свойств материала проводника.

Высокой проводимости способствует содержание свободно – заряженных частиц у материалов (металлы, медь, серебро, плазма и т.д.) и противоположность им электрики – вещества в которых мало заряженных частиц (стекло, керосин, парафин).